四、采购需求

（以下采购需求由采购人：宣城市消防救援支队提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、投标人应自行勘察项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，中标人自行承担一切后果；

4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

6、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

7、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一包别下响应的，以一家投标人计算有效投标人数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌的不同投标人参加同一包别响应的，以一家投标人计算有效投标人数量；

8、★条款须满足或优于采购文件要求。

（一）项目概况：

1、项目名称：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十三

2、项目预算：5884890元（第一包：2274890元；第二包：1810000元；第三包：1800000元）

3、项目概述：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十三包含公网集群对讲机、骨传导通话装置、防水定位对讲机、手持电台、音视频布控球、指挥视频终端、消防员单兵图侦系统、北斗有源终端、卫星电话、人员跟踪管理套装、便携指挥箱、卫星便携站（A款）、卫星便携站（B款）采购等。

（二）需求一览表及主要技术指标参数要求：

1. 标“▲”为本项目核心产品。

2. 下表项目清单中：标注“■”的参数为评分项；标注“★”的参数为必须满足参数，若所投产品不满足，投标无效。

第一包：通信类类器材

核心产品：消防员单兵图侦系统

清单：

| 品目名称 | 总数量 |
| --- | --- |
| 公网集群对讲机 | 44 |
| 骨传导通话装置 | 70 |
| 防水定位对讲机 | 134 |
| 手持电台 | 192 |
| 音视频布控球 | 6 |
| 指挥视频终端 | 2 |
| ▲消防员单兵图侦系统 | 1 |
| 北斗有源终端 | 11 |
| 卫星电话 | 7 |
| 人员跟踪管理套装 | 1 |

本项目核心产品（主要成交标的）：消防员单兵图侦系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲消防员单兵图侦系统 | ★ | - 1.整体组成：该消防员单兵图侦系统包含1台图像自组网基站、1套背负式自组网单兵图传和配套的摄像机； - 2.背负式自组网单兵图传-参照标准：支持 GB/T 28181-2022。 |
| 2 |  | ■ | - 1.图像自组网基站-整体要求：1、操作便捷、一体式结构、支持一键式开机、随地架设； 2.单跳无线传输速率≥80Mbps，级联 6 跳之后最末带宽≥8M； 3.消防员单兵图侦系统中的背负式自组网单兵图传、图像自组网基站须为同一品牌。 4.图像自组网基站-产品性能要求：1、支持 512-582MHz 或 1420-1520MHz 工作频段； 5.中心频点可调，10MHz 和 20MHz 频宽可调，支持频段内自动跳频选择干净频点； 6.发射功率≥10W，具备嵌入式液晶显示屏幕，方便现场快速便捷的查询与配置，支持双发双收；（提供第三方检测报告） 7.可接入 1.4GHz 或 500MHz 单兵终端，且数据吞吐量≥ 80Mbps； 8.具备显示屏幕，可查看设备状态、链路状态、与相邻基站或终端的直线距离等，支持通过屏幕按钮快速配置。 9.图像自组网基站-环境要求：1、工作时长≥ 12 小时，待机时长≥ 24 小时； 10.工作温度满足-30℃~+65℃； 11.工作湿度20%~85%，无凝结。 12.图像自组网基站-重量要求：重量≤6kg。 13.图像自组网基站-防护等级要求：防尘防水等级≥IP67。 14.图像自组网基站-定位功能要求：具有北斗定位功能。 15.图像自组网基站-接口要求：1、光口≥2个，网口≥1个，支持 WiFi 和 4G/5G公网；（提供第三方检测报告） 16.支持有线（光口、网口）与无线混合组网：基站间可通过有线互联，且终端可在基站间平滑切换，业务不中断； 17.提供移动端 APP 和 PC 端 WEB 管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能； 18.可通过光纤实现不少于3台自组网基站间的级联。（提供第三方检测报告） - 19.背负式自组网单兵图传-整体要求：1、操作便捷、支持一键式开机、随地架设； 20.配置全向天线情况下,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥ 4km，且无线传输速率≥ 4Mbps； 21.支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，可通过平台实时调取设备第一视角图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取，发起语音对讲；（提供第三方检测报告并提供原厂接入承诺函） 22.消防员单兵图侦系统中的背负式自组网单兵图传、图像自组网基站须为同一品牌。 十一、背负式自组网单兵图传-产品性能：1、支持 512-582MHz 或 1420-1520MHz 工作频段； 23.中心频点可调，10MHz 和 20MHz 频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步； 24.发射功率≥1W，具备嵌入式液晶显示屏幕，方便消防员透过单兵屏幕可直接查看各类外接摄像机采集的火场视频图像，同时支持与后方实现双向语音对讲，支持双发双收；（提供第三方检测报告） 25.提供移动端 APP 和 PC 端 WEB 管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。 26.背负式自组网单兵图传-接口要求：提供HDMI视频和3.5mm 音频接口，支持接入模块二（配套的摄像机)；提供网口，支持WiFi、蓝牙接入；支持接入4G/5G公网。 27.背负式自组网单兵图传-定位功能要求：具有北斗定位功能。 十四、背负式自组网单兵图传-防护等级要求：防尘防水等级≥ IP67。 28.背负式自组网单兵图传-环境要求：1、工作温度：满足-30℃~+65℃； 29.工作时长≥ 6 小时，待机时长≥ 12 小时。 30.背负式自组网单兵图传-重量要求：重量≤ 1.2kg。 - 31.配套的摄像机-产品性能：1、光学变焦≥30倍； 32.最大光圈：F1.8-4.5； 33.对焦方式：自动对焦，手动对焦； 34.对焦范围：广角：10mm-无穷远，长焦：500mm-无穷远； 35.触摸屏：像素≥46万像素、尺寸≥3.0英寸； 36.配套的摄像机-接口要求：支持HDMI接口，支持配套模块一（背负式自组网单兵图传)使用。 37.配套的摄像机-传感器要求：1、传感器尺寸≥（1/4.85）英寸； 38.传感器像素≥300万。 39.配套的摄像机-内存要求：内存≥64GB。 40.配套的摄像机-电池要求：1、锂电池供电； 41.持续≥2小时。 42.配套的摄像机-配件要求：需配备不少于： 1张内存≥128GB的存储卡、2块原装电池、1个充电器、1个三脚架、1根配套HDMI连接线、1个摄像机包。 43.质保：提供所投产品生产厂家三年原厂质保承诺函。 |
| 3 | 骨传导通话装置 | ■ | - 防护等级： 1、防爆等级≥ExibIICT4 Gb； 2、防水防尘等级≥IP67。 - 硬件要求：1、佩戴式语音收发装置，采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取话音，与手持电台连接使用； 2、接触面积大，按键行程长，触感清晰，夹具可固定，并可 360 度旋转； 3、配备 PTT 套件，夹具可固定，适用于各种双手不能离开设备的任务，PTT套件有内置麦克风与内置喇叭，能作为肩咪使用； 4、符合人体工程学，穿戴舒适； 5、发话和收话都需通过骨传导传输，不遮挡双耳； 6、支持PTT（Push-to-Talk）和VOX（语音激活）触发方式。 - 频率要求：频率响应：至少支持 100~10000Hz。 - 兼容性要求：骨传导降噪耳机与手持电台的连接口需与安徽省消防救援队伍已配备和本项目采购的手持电台接口匹配（中标后与需求支队确定）； 注：目前采购人使用的电台主要包括森虎SPH6035、海能达PD980、科立讯DP980、万格VR8810、万格VR8820、中兴高达 PH790Ex、摩托罗拉 GP328、好易通 TC700、七一二移动TCB-C-236D等。 - 防拉拽设计要求：对讲机连接线缆具有防拉拽连接压力≥100N。 - 信噪比要求：1、信噪比≥70dB； 2、具备高噪声环境下的噪声抑制功能，在95dB 噪声环境下可辨识通话。 - 工作温度：-20℃~+55℃。 - 防火等级要求：外壳材料防火级别为V-0。 |
| 4 | 防水定位对讲机 | ★ | - 符合 PDT 标准； - 2、具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 |
| 5 |  | ■ | - 定位功能要求：具有北斗定位功能。 二、防护等级：防尘防水等级≥IP68（提供第三方检测报告）。 三、硬件要求：1、外观要求：具备显示屏、键盘按键（方便消防员佩戴手套时使用），显示屏≥2.0英寸，键盘按键：尺寸≥10×8mm（L×H）；2、内置蓝牙模块、内置北斗模块；3、支持标准 PDT 协议、支持AMBE++和NVOC双声码器；4、具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能。 四、兼容性要求：1、兼容性：支持接入语音自组网基站、语音综合调度台； 注：目前采购人使用的语音自组网基站玖诺TBR-380-5、维德AK830、万格VM1020、海能达 E-pack200 U(3)、科立讯nMesh200(06)、中兴高达SmartLink600、维德AK830-P；语音调度台主要包括主要包括讯一IFC-BX2100-I、万格VMP-1108、海能达 E-center、科立讯DS6800、科立讯DS6800、德西特HDS8000。 - 数模兼容，支持从模拟集群系统到数字集群系统的平滑过渡；3、支持接入消防综合定位系统（投标文件中提供承诺函，并加盖公章）。 五、频率要求：1、频率范围：350-400MHz；2、发射功率：1~4W 可根据需求调节。 六、电池要求：1、电池：按百分比显示剩余电池电量；2、工作时间≥ 12 小时。 七、防火等级要求：外壳材料防火级别为V-0。 - 八、配件要求：1、提供不少于1个原厂配套肩咪；2、提供不少于2块原厂备用电池。 |
| 6 | 手持电台 | ★ | 1、符合PDT 标准； 2、支持气体粉尘双重防爆且气体防爆不低于ExibIIBT4Gb、粉尘防爆不低于 ExibD21T130℃或ExibIIICT130℃Db；（提供防爆证） 3、具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 |
| 7 |  | ■ | 一、定位功能要求：具有北斗定位功能。 二、防护等级：防尘防水等级≥IP67。（提供第三方检测报告） 三、硬件要求： 1、外观要求：具备显示屏、键盘按键（方便消防员佩戴手套时使用），显示屏：≥2.0英寸，键盘按键：尺寸≥10×8mm（L×H）； 2、内置蓝牙模块、内置北斗模块； 3、支持标准 PDT 协议、支持AMBE++和NVOC双声码器； 4、具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能。 四、兼容性要求： 1、兼容性：支持接入语音自组网基站、语音综合调度台； 注：目前采购人使用的语音自组网基站玖诺TBR-380-5、维德AK830、万格VM1020、海能达 E-pack200 U(3)、科立讯nMesh200(06)、中兴高达SmartLink600、维德AK830-P；语音调度台主要包括主要包括讯一IFC-BX2100-I、万格VMP-1108、海能达 E-center、科立讯DS6800、科立讯DS6800、德西特HDS8000。 2、数模兼容，支持从模拟集群系统到数字集群系统的平滑过渡； 3、支持接入消防综合定位系统（投标文件中提供承诺函，并加盖公章）。 五、频率要求：1、频率范围：350-400MHz； 2、发射功率：1~3.5W 可根据需求调节。 六、电池要求：1、电池：按百分比显示剩余电池电量； 2、工作时间≥12小时。 七、防火等级要求：外壳材料防火级别为V-0。 八、配件要求： 1、提供不少于1个原厂配套肩咪； 2、提供不少于2块原厂备用电池。 |
| 8 | 音视频布控球 | ★ | - 1、参照标准：支持GB/T28181-2022协议 |
| 9 |  | ■ | 2、功能要求：支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，可通过平台实时调取设备第一视角图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取，发起语音对讲。（投标人及原厂需提供接入承诺函并加盖公章，格式自拟） 3、定位功能要求：①、具有北斗定位功能。②、支持接入消防综合定位系统（投标人及原厂需提供接入承诺函并加盖公章，格式自拟） 模块要求：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位等模块。(提供第三方检测报告） 5、网络要求：内置5G全网通模块、4G全网通模块，且支持通过APN和VPDN接入专网。 6、协议要求：支持标准音频协议，并支持双向语音对讲，语音对讲延时小于 1.5 秒；在 1.5M 带宽以下可实现1080P 30fps 图像稳定传输；视频编码要求支持 H.264、H.264HP、H.265，支持1080P、720P，支持双码流，视频帧率范围为 5～60fps，视频码率 128Kbps～6Mbps 可调整；内置WiFi模块，传输距离不小于10米。(提供第三方检测报告） 4、模块要求：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位等模块。(提供第三方检测报告） 5、网络要求：内置5G全网通模块、4G全网通模块，且支持通过APN和VPDN接入专网。 6、协议要求：支持标准音频协议，并支持双向语音对讲，语音对讲延时小于 1.5 秒；在 1.5M 带宽以下可实现1080P 30fps 图像稳定传输；视频编码要求支持 H.264、H.264HP、H.265，支持1080P、720P，支持双码流，视频帧率范围为 5～60fps，视频码率 128Kbps～6Mbps 可调整；内置WiFi模块，传输距离不小于10米。(提供第三方检测报告） 7、防护等级要求：防护等级≥IP66。(提供第三方检测报告） 8、视频要求：有效像素≥200万，CMOS≥1/2.8”，支持双码流，图像分辨率支持1080P、720P，图像帧率≥30帧/秒，夜视距离≥100米，光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍。 - 配件要求 包含安全箱≥1个、布控球支架及托盘≥1个、手咪≥1个、电源适配器及充电线≥1个、耳机≥1个、存储卡（256G以上）≥1个以及其他确保设备正常运转的配件。 10、工作时间要求：内置锂电池，工作续航时间≥8小时。 11、质保：提供所投产品生产厂家三年原厂质保承诺函。 |
| 10 | 视频指挥终端 | ■ | - 套装组成：该指挥视频终端包含终端1台，摄像机1台。 二、整体要求：1、分体式4K/H265超高清视频终端，终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议。终端支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能。（投标人及原厂需提供接入承诺函并加盖公章，格式自拟） 2、需与国家消防救援局及安徽省消防救援总队图像综合管理平台实现对接，设备能够在功能上实现对接，上级平台可获取下级平台的资源目录，并可调度任意多路下级平台图像资源。同时上级和下级可通过视频终端进行指挥调度（卫星图像资源、4G\5G单兵、4G\5G布控球图像资源，营区监控资源等其他视频资源）、视频点名和视频会商。 - 三、接口要求：视频输入≥4路：包含HDMI接口、DVI接口、SDI接口，编码能力支持≥2路：包含4K视频输入，1080P输入；视频输出：输出支持≥3路：最高分辨率4K；音频输入：≥2路MIC音频输入；音频输出：≥2路音频输出。 四、摄像机要求：光学变焦≥12倍；数字变焦48倍；传感器尺寸≥1.0英寸;像素≥2000万；液晶屏尺寸≥3.5英寸；最大光圈≥F2.8；自动聚焦/手动聚焦可选，使用广角镜头时焦距10mm至无限远，使用长焦镜头时焦距1000mm至无限远。 |
| 11 | 消防员单兵图侦系统 | ★ | - 整体组成：该消防员单兵图侦系统包含1台图像自组网基站、1套背负式自组网单兵图传和配套的摄像机； - 背负式自组网单兵图传-参照标准：支持 GB/T28181-2022。 |
| 12 |  | ■ | - 三、图像自组网基站-整体要求：1、操作便捷、一体式结构、支持一键式开机、随地架设； 2、单跳无线传输速率≥80Mbps，级联 6 跳之后最末带宽≥8M； 3、消防员单兵图侦系统中的背负式自组网单兵图传、图像自组网基站须为同一品牌。 三、 图像自组网基站-产品性能要求：1、支持 512-582MHz 或 1420-1520MHz 工作频段； 2、中心频点可调，10MHz 和 20MHz 频宽可调，支持频段内自动跳频选择干净频点； 3、发射功率≥10W，具备嵌入式液晶显示屏幕，方便现场快速便捷的查询与配置，支持双发双收；（提供第三方检测报告） 4、可接入 1.4GHz 或 500MHz 单兵终端，且数据吞吐量≥ 80Mbps； 5、具备显示屏幕，可查看设备状态、链路状态、与相邻基站或终端的直线距离等，支持通过屏幕按钮快速配置。 四、图像自组网基站-环境要求：1、工作时长≥ 12 小时，待机时长≥ 24 小时； 2、工作温度满足-30℃~+65℃； 3、工作湿度20%~85%，无凝结。 五、图像自组网基站-重量要求：重量≤6kg。 六、图像自组网基站-防护等级要求：防尘防水等级≥IP67。 七、图像自组网基站-定位功能要求：具有北斗定位功能。 八、图像自组网基站-接口要求：1、光口≥2个，网口≥1个，支持 WiFi 和 4G/5G公网；（提供第三方检测报告） 2、支持有线（光口、网口）与无线混合组网：基站间可通过有线互联，且终端可在基站间平滑切换，业务不中断； 3、提供移动端 APP 和 PC 端 WEB 管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能； 4、可通过光纤实现不少于3台自组网基站间的级联。（提供第三方检测报告） - 五、背负式自组网单兵图传-整体要求：1、操作便捷、支持一键式开机、随地架设； 2、配置全向天线情况下,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥ 4km，且无线传输速率≥ 4Mbps； 3、支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，可通过平台实时调取设备第一视角图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取，发起语音对讲；（提供第三方检测报告并提供原厂接入承诺函） 4、消防员单兵图侦系统中的背负式自组网单兵图传、图像自组网基站须为同一品牌。 十一、背负式自组网单兵图传-产品性能：1、支持 512-582MHz 或 1420-1520MHz 工作频段； 2、中心频点可调，10MHz 和 20MHz 频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步； 3、发射功率≥1W，具备嵌入式液晶显示屏幕，方便消防员透过单兵屏幕可直接查看各类外接摄像机采集的火场视频图像，同时支持与后方实现双向语音对讲，支持双发双收；（提供第三方检测报告） 4、提供移动端 APP 和 PC 端 WEB 管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。 十二、背负式自组网单兵图传-接口要求：提供HDMI视频和3.5mm 音频接口，支持接入模块二（配套的摄像机)；提供网口，支持WiFi、蓝牙接入；支持接入4G/5G公网。 十三、背负式自组网单兵图传-定位功能要求：具有北斗定位功能。 十四、背负式自组网单兵图传-防护等级要求：防尘防水等级≥ IP67。 十九、背负式自组网单兵图传-环境要求：1、工作温度：满足-30℃~+65℃； 2、工作时长≥ 6 小时，待机时长≥ 12 小时。 十六、背负式自组网单兵图传-重量要求：重量≤ 1.2kg。 - 一、配套的摄像机-产品性能：1、光学变焦≥30倍； 2、最大光圈：F1.8-4.5； 3、对焦方式：自动对焦，手动对焦； 4、对焦范围：广角：10mm-无穷远，长焦：500mm-无穷远； 5、触摸屏：像素≥46万像素、尺寸≥3.0英寸； 十八、配套的摄像机-接口要求：支持HDMI接口，支持配套模块一（背负式自组网单兵图传)使用。 十九、配套的摄像机-传感器要求：1、传感器尺寸≥（1/4.85）英寸； 2、传感器像素≥300万。 二十、配套的摄像机-内存要求：内存≥64GB。 二十一、配套的摄像机-电池要求：1、锂电池供电； 2、持续≥2小时。 二十二、配套的摄像机-配件要求：需配备不少于： 1张内存≥128GB的存储卡、2块原装电池、1个充电器、1个三脚架、1根配套HDMI连接线、1个摄像机包。 二十三、质保：提供所投产品生产厂家三年原厂质保承诺函。 |
| 13 | 北斗有源终端 | ■ | - 一、通信能力： 1、一次可发送≥120个汉字； 2、通信成功率≥95%。 二、定位功能： 1、手持式终端，仅支持北斗定位，终端产品应具有单北斗接收功能； - 2、支持接入消防综合定位系统（投标文件中提供承诺函，并加盖公章）； 3、提供1份北斗入网检测报告、1张入网北斗空白卡。 - 精度和求救功能：1、定位精度≤5米；2、支持一键SOS求救功能（物理按键）。 四、主机电池：高容量锂电池≥6000mAh，工作时间≥8小时。 五、防护等级：1、防尘防水等级≥IP67； 2、防摔（硬质地面）≥1.5m。 六、重量：重量≤450g（含电池）。 七、接口要求：USB 或Type-C等充电接口，充电电压5V。 八、网络制式：地面全网通，双卡双待；北斗RDSS和RNSS通信(优先使用地面全网通进行数据传输，支持物联网卡)。 - 语音自动播报：终端状态改变自动播报，北斗短报文接收自动播报。 十、屏幕尺寸：主屏尺寸≥6英寸； 十一、定位时间：首次定位时间：冷启动≤60秒，热启动≤5秒。 十二、工作温度：-20℃~+60℃。 十三、软件功能：应具备包括但不限于北斗定位、测距、导航功能；支持WGS1984、北京1954、西安1980、国家2000坐标系的坐标在同一个界面显示；软件应配备全国详细地图，支持包括但不限于mbtiles、gemf、sqlite格式地图的加载。（提供第三方证明材料） 十四、质保：提供所投产品生产厂家三年原厂质保承诺函。 |
| 14 | 卫星电话 | ■ | - 一、整体要求：具备天通卫星移动网络话音、短信和全网通网络话音、短信功能，仅支持北斗定位，终端产品应具有单北斗接收功能。 - 二、网络制式要求：支持地面4G或5G全网通、天通卫星通信双卡双待。 - 三、防护等级要求：1、防护等级≥IP68； - 2、防摔等级≥1.5m硬面跌落。 - 四、通话速率要求：天通卫星话音速率：1.2/2.4/4.0Kbps - 五、电池要求：电池容量≥5000mAh。 - 六、配件要求：1、配备1个全向天线可拆卸更换； - 2、配备原厂充电器≥1个、原厂有线耳机≥1个。 - 八、工作环境要求：工作温度：-20℃~+55℃，存储温度：-40℃~+70℃ |
| 15 | - 人员跟踪管理套装 | ■ | - 一、整体组成：该人员跟踪管理套装为综合定位装备，含数字化单兵终端4台、消防员专用智能手表4台、穿戴式单兵侦检终端4台、安全感知基站2台、安全管控终端1台。 - 二、数字化单兵终端-定位精度和范围：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m，可显示和播报实时测量数据，测距半径≥1000m。 - 二、数字化单兵终端-方向定位：在室内外都可通过屏幕上显示的数值和箭头引导，准确辨别被测人员所在方向，方位角定位精度≤15度，在设备朝向与被测人员所在方向偏离不超过15度角的情况下，设备即可检测出偏航，并通过屏幕显示和语音播报提醒用户纠偏。 - 四、数字化单兵终端-语音对讲：对讲频率350至400MHz，发射功率2W/4W可调，支持模拟、数字模式，与消防在用的PDT对讲机兼容互通，内置消噪算法，可消除来自各个方向的警报声、电锯声、爆炸声、车辆轰鸣声等环境噪声，仅拾取对讲人声。 - 五、数字化单兵终端-信号传输：具有公网和自组网信号，可接收安全管控终端下发的搜索、撤离指令和自定义语音消息，自组网传输距离≥2km。 - 六、数字化单兵终端-显示屏：OLED显示屏≥2.4英寸。 - 五、消防员专用智能手表-生命体征和其他感知：实时采集并在屏幕上显示人员心率，以及血氧、心电图、体温、气压、空气质量、指南针等感知数据 - 八、消防员专用智能手表-队形保持掉队报警：2个及以上设备组成一个小队，发生掉队报警后，依靠设备自身测量并在屏幕上显示的高度差和距离，快速归队，测距精度≤1m，测距半径≥500m - 九、消防员专用智能手表-独立传输：可依靠设备自身公网信号把生命体征和其他感知数据直接传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台，也可依靠设备自身自组网信号与数字化单兵终端、安全感知基站、安全管控终端互相传输感知数据和报警消息，两台消防员专用智能手表之间的自组网通信距离≥500m - 十、消防员专用智能手表-具有北斗定位功能，误差≤10m，可依靠设备自身信号独立传输位置数据，在消防综合定位服务平台地图上显示 - 十一、消防员专用智能手表-结构：OLED显示屏，尺寸≥1.3英寸，分辨率≥450*450，具有3个实体按键。 - 十二、穿戴式单兵侦检终端-气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2,H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头。 - 十三、穿戴式单兵侦检终端-传输：可通过蓝牙把数据传输给数字化单兵终端，并通过数字化单兵终端传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台和安全管控终端。 - 十四、穿戴式单兵侦检终端-气体检测精度 气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒。 - 十九、穿戴式单兵侦检终端-实战实用：防护等级≥IP67，防爆，采用阻燃性材料，电池连续运行时间≥6小时，整机重量（含背夹）≤250g。 - 十六、安全感知基站-信标定位：在大型综合体内部署安全感知基站，仅部署1台安全感知基站即可定位附近人员位置，测距精度≤1m，测距半径≥500m，方位角精度≤15度角，并可在三维模型中显示。 - 十七、安全感知基站-气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体， - CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒。 - 十八、安全感知基站-信号传输：具有公网和自组网信号，可中继转发扩大自组网覆盖范围，自组网传输距离≥2km。 - 十九、安全感知基站-电子围栏闯入报警：可根据设备自身检测到可燃有毒气体设置电子围栏，自动定位闯入电子围栏的数字化单兵终端，并通过自组网向其传输警告消息，同时通过屏幕显示和语音播报警告信息。 - 二十、安全感知基站-结构：OLED显示屏≥2.4英寸。 - 二十一、安全管控终端-集成内攻登记、自组网数据采集和显示平板为一体：可扫描登记数字化单兵终端、消防员专用智能手表等装备，在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份；可通过自组网接收数字化单兵终端、消防员专用智能手表、安全感知基站传输的数据，包括室内外位置、报警消息、生命体征、有毒可燃气体等。 - 二十二、安全管控终端-提升内攻登记速度：内攻登记数字化单兵终端的识别距离≥80mm，并通过“加一、减一”等简洁语音播报，提醒安全员快速放行。 - 二十三、安全管控终端-气体监测：具有不少于4种气体（可燃气体，CO，O2，H2S）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；采用泵吸式，气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒。 - 二十四、安全管控终端-信号传输：具有5G公网、自组网、脉冲定位信号，与数字化单兵终端之间的自组网传输距离≥2km，测距半径≥500m，定位精度1m。 - 二十五、安全管控终端-终端APP功能：1.快速出动：可对接接处警系统或消防救援一张图警情图层获得的警情位置、报警记录、通话录音、灾害等级、出警类型等信息，自动创建灾情现场，快速导航出动； - 2.指挥底图：可对接消防救援一张图系统获得统一的定期更新的矢量、影像、地形地图数据，保障前后方指挥底图一致； - 3.重要情报：可对接消防救援一张图系统获得地震、暴雨等突发事件、地质灾害分布、灾害前后建筑物损毁识别对比、着火建筑物等各种灾区的实时人口聚集统计等重要情报，保障前后方指挥重要情报一致； - 4.先内攻后建模：为了快速展开，可以先登记内攻人员，然后建模，并为内攻人员选择准确的内攻建筑物； - 5.复杂建筑物建模和预案保存：可对类似央视总部这样的包含多个廊桥连通结构的复杂建筑物实现简易快速建模，通过导入CAD图和手动标绘等方式创建楼层平面图，保存为预案，可随时调用； - 6.多个建筑物内攻管控：在具有多个建筑物需要内攻的救援现场，可查看不同建筑物的内攻人员记录表； - 7.多名安全员协同工作：在具有多名安全员的救援现场，软件可汇总不同安全员的登记信息，避免内攻队员被遗漏或重复登记； - 8.安检信息直报：可在出动途中和到场后分别做途中安检和现场安检，检查装备佩戴、有毒气体、爆燃等风险，可向综合定位服务平台直报文字、图片、音视频录像和实时视频流； - 9.人员盘点：可出动登记表、船员登记表自动盘点人员身份和数量，保障出动和归队、登船和下船的人员身份数量一致； - 10.设置内攻管控电子围栏：标绘内攻管控电子围栏的边界，对于内攻登记合格的人员许可进入，对于没有内攻登记的闯入人员，分别在软件上和闯入人员的数字化单兵终端上发出预警提示，也可设置自定义电子围栏； - 11.应急广播：可通过自组网向数字化单兵终端和安全感知基站发送用户自定义的应急广播语音消息。 - 12.落水报警：可接收消防救援人员或群众的落水报警消息，启动搜救流程； - 13.派人搜索：可对附近消防救援人员发送包含落水人员设备编号的搜救指令，并跟踪搜救进度； - 14.派无人机载安全感知基站搜索：可对附近无人机载安全感知基站发送落水人员设备编号以及搜救指令，并跟踪搜救进度； - 15.落水人员漂流位置预测：可根据落水位置、水流速度等参数估算落水人员漂流位置； - 16设置安全员所在楼层：默认以安全员为高度基准计算内攻人员所在楼层，默认安全员在一楼，也可根据实际情况把安全员设置到其他楼层； - 17.设置安全感知基站为高度基准：可把安全感知基站安放在固定位置，并把它设置为高度基准，计算内攻人员所在楼层； - 18.楼层标识：可设置着火层、避难层，并在三维模型中通过不同颜色显示。" - 二十六、安全管控终端-实战实用：防护等级≥IP68，防爆，采用阻燃性材料，1.5米自由跌落不影响使用，可以在70℃至-20℃环境下正常使用，提供两块电池，每块电池单独连续运行时间≥6小时，并且可在设备连续运行不关机条件下更换第二块电池，延长续航时间。 |

| 品目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 公网集群对讲机 | 提供样品演示视频 |
| 骨传导通话装置 | 提供样品演示视频 |
| 防水定位对讲机 | 提供样品演示视频 |
| 手持电台 | 提供样品演示视频 |
| 音视频布控球 | 提供样品演示视频 |
| 指挥视频终端 | 提供样品演示视频 |
| ▲消防员单兵图侦系统 | 提供样品演示视频 |
| 北斗有源终端 | 提供样品演示视频 |
| 卫星电话 | 提供样品演示视频 |
| 人员跟踪管理套装 | 提供样品演示视频 |

第二包：卫星便携站

核心产品：卫星便携站（A款）

清单：

| 品目名称 | 总数量 |
| --- | --- |
| 便携指挥箱 | 1 |
| ▲卫星便携站（A款） | 3 |
| 卫星便携站（B款） | 1 |

本项目核心产品（主要成交标的）：卫星便携站（A款）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携指挥箱 | ■ | - 整体要求：便携式一体化设计，采用手提安全箱结构，整机满足三防要求，可与卫星便携站（A款）互联互通； - 主要功能：支持视频指挥、视频会商、视频回传、卫星定位、本地录像等功能，实现实时视频调度、视频指挥和视频会商应用；可接入消防图像综合管理平台，可实现现场多路视频的接入、浏览、上传、分发等，可将视频信息投送至现场大屏幕； - 技术要求：编码协议：H.263+、H.264 BP、H.264 HP、多码流技术；输入内置不低于1080P前置高清摄像机；1路HDMI高清输入；不少于1路球机高清输入；输出内置不低于1080P液晶显示屏，尺寸≤14英寸，不少于1路HDMI视频输出；支持手咪输入，不少于1×RJ45：10/100/1000M自适应以太网口，不少于1×4G（SIM-4G）+1×4G/5G（SIM-5G），不少于1×WIFI；自带触摸小屏，可显示网络状态，4G/5G信号强弱，电池电量，以及开启球机的除雾和调节系统亮度，系统音量等功能；内置云台控制器，可控制云台摄像机推拉摇移； |
| 2 |  | - ■ | - 其他接口：电源输入接口（航空头） ×1，球机接口（航空头） ×1，USB接口 ×3，HDMI输出接口×1，HDMI输入接口×1，定位天线接口（SMA头） ×1；内置且仅支持单北斗； - 其他要求：供电续航时间≥3小时；工作环境-10℃～55℃；尺寸≤480mm×380mm×240mm；重量≤13KG； - 6.配件要求：电源线×1，电源适配器×1，无线键盘×1，定位天线×1，球机×1，手咪×1，球机连接线×1； |
| 3 | - ▲卫星便携站（A款） | ★ | - 整体要求：超轻型卫星便携站采用一体化设计，由超轻型卫星便携站和便携视频指挥箱组成。内置波导缝隙天线、调制解调器、功放（BUC）、低噪放（LNB）、电池和天线对星调整结构；能够接入国家消防救援局新卫星网管系统，支持二级网管管理，中文界面。 |
| 4 |  | ■ | - 重量尺寸：大小≤400×350×70mm；重量≤6kg（不含背包、便携视频会议平板终端）； - 工作环境温度：-20℃～+55℃；工作最高海拔高度≥5000m； - 调整方式：支持手动调节方位、俯仰、极化； |
| 5 |  | ■ | - 对星功能：具有手动辅助对星功能，内置方位、俯仰、极化传感器，能实时显示便携站理论角度信息和实际角度信息；可实时显示天线方位、俯仰、极化，内置频谱仪，可配置调制解调器参数，显示当前信噪比；支持鸿蒙、安卓等主流系统，可下载APP软件拨打公网电话。 - 天线技术：采用波导阵列天线技术、低损耗小型化馈电网络技术； - 开机到稳定对星平均时间：≤5分钟（提供演示视频）； - 防护等级：≥IP66（提供第三方专业检测机构检测报告）； |
| 6 |  | ■ | - 数据接口：10/100 Base-T以太网接口、Wifi接口； - 入网标准：支持网管和业务双卫星通道，双发双收，可以接收国家消防救援局卫星主站网管信号，接入国家消防救援局卫星网卫星主站系统； - 卫星天线：发射频率：14.0GHz ～14.5GHz;接收频率：12.25GHz ～12.75GHz;天线增益：发射增益≥ 32.5dBi,接收增益≥31.5dBi;交叉极化隔离度≥30dB;极化方式：线极化；收发隔离度≥85dB: - 功放和低噪：功放BUC输入频率范围950～1450MHz;输出频率范围14.0~14.5GHz;输出功率：≥16W:天线口径≥0.35米。低噪LNB输入频率12.25~12.75GHz;输出频率950~1450MHz;噪声系数：<1.0dB;功率增益：>55dB。内置电池：≥140Wh； |
| 7 |  | ■ | - 内置双通道调制解调器，业务信道采用FDMA(SCPC)技术，网管信道采用TDM/TDMA技术，可加入消防救援局国产卫星网管系统。基带传输设备频率范围：950MHz~2150MHz,10 Hz分辨率；数据速率范围：64kbps~5000kbps,步进1bps。调制解调方式：BPSK,QPSK；前向纠错方式：LDPC(码率：1/2、3/4、7/8)；数据接口：10/100 Base-T以太网接口、WiFi接口。 - 便携视频会议平板终端传输图像：前后双摄像头、内置扬声器、麦克风、Wifi功能、主频≥1.5GHz、系统内存≥4GB；存储容量：≥512GB；可接收图像综合管理平台推送的图像资源；接入国家消防救援局图像综合管理平台。 - 便携视频指挥箱：便携式一体化设计，集成指挥视频终端、高清显示屏、5G/4G/WIFI/有线网络、高清摄像机、云台控制器、麦克风，大容量电池组等模块，采用手提安全箱结构，整机满足三防要求。支持视频指挥、视频会商、视频回传、单北斗定位、本地录像等功能，可作为临时指挥中心，实现实时视频调度、视频指挥和视频会商应用。 - 配件要求：电源线×2，电源适配器×2，无线键盘×2，定位天线×1，球机×1，手咪×2，球机连接线×2； - (上述如涉及平台接口数据，投标人可在自行现场考察中提出，采购人全程配合，对所有投标人一视同仁) |
| 8 | 卫星便携站（B款） | ★ | - 整体要求：卫星便携站一体化设计，包含卫星天线与底座、收发信一体机、调制解调器、天线控制单元、电机，电池等部件； |
|  |  | ■ | - 接入模式：可接入亚太6D国产高通量平台； - 等效口径：≥0.35米；功放输出功率≥16W； - 收发频率：10.7～12.75GHz（接收）；13.75～14.5GHz（发射） - 天线增益：发射(Tx):≥32.5dBi@14.25GHz、接收≥31.5dBi@12.5GHz； |
| 9 |  | ■ | - 6.天线转动范围：俯仰范围：0°～90°，方位范围：0～360°，极化范围：±90°； - 7.通信能力：高通量模式支持上行≥5Mbps，下行≥10Mbps； - 8.辅助功能：支持语音播报，语音告警，语音辅助功能； - 9.对星方式：支持信标对星； 对星时间：≤2分钟（提供演示视频）； - 10.管理界面：支持App/Web界面；支持单北斗； |
| 10 |  | ■ | - 11.对外接口：10/100/1000BaseT 802.1q 以太网端口、Wi-Fi； - 12.整机功耗：≤65W（典型值），电池供电时长≥1.5小时； - 13.防护等级：≥IP66；工作温度：-25℃～+55℃； - 14.设备净重：≤6.5kg； - 15.操作方式：支持天线免拼装、一键对星、一键收藏；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS/CMA标识的检测报告）； |
| 11 |  | ■ | - 16.天线类型：铝合金抛物面天线；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS/CMA标识的检测报告） - 支持接入亚太6D国产TDMA体制基带系统（提供第三方检测机构出具的具有CNAS/CMA标识的检测报告； - 17.调制解调方式：前向：QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK，反向：QPSK, 8PSK, 16QAM； - 18.符号速率：前向：1Msps～45Msps，反向：256ksps～10Msps；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS/CMA标识的检测报告） - 19.提供不低于三年免费维保；提供包含高通量端站的一次性入网业务办理费用；提供三年不低于180G卫星流量。 |

| 品目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 便携指挥箱 | 提供样品演示视频 |
| ▲卫星便携站（A款） | 提供样品演示视频 |
| 卫星便携站（B款） | 提供样品演示视频 |

第三包：卫星便携站

核心产品：卫星便携站（A款）

清单：

| 品目名称 | 总数量 |
| --- | --- |
| ▲卫星便携站（A款） | 4 |

本项目核心产品（主要成交标的）：卫星便携站（A款）

| 序号 | 指标项 |  | 重要性 | 技术参数及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ▲卫星便携站（A款） |  | ★ | - 整体要求：超轻型卫星便携站采用一体化设计，由超轻型卫星便携站和便携视频指挥箱组成。内置波导缝隙天线、调制解调器、功放（BUC）、低噪放（LNB）、电池和天线对星调整结构；能够接入国家消防救援局新卫星网管系统，支持二级网管管理，中文界面。 |  |
| 2 |  |  | ■ | - 重量尺寸：大小≤400×350×70mm；重量≤6kg（不含背包、便携视频会议平板终端）； |  |
| 3 |  |  | ■ | - 工作环境温度：-20℃～+55℃；工作最高海拔高度≥5000m； - 调整方式：支持手动调节方位、俯仰、极化； |  |
| 4 |  |  | ■ | - 对星功能：具有手动辅助对星功能，内置方位、俯仰、极化传感器，能实时显示便携站理论角度信息和实际角度信息；可实时显示天线方位、俯仰、极化，内置频谱仪，可配置调制解调器参数，显示当前信噪比；支持鸿蒙、安卓等主流系统，可下载APP软件拨打公网电话。 |  |
| 5 |  |  | ■ | - 天线技术：采用波导阵列天线技术、低损耗小型化馈电网络技术； - 开机到稳定对星平均时间：≤5分钟（提供演示视频）； - 防护等级：≥IP66（提供第三方专业检测机构检测报告）； |  |
| 6 |  |  | ■ | - 数据接口：10/100 Base-T以太网接口、Wifi接口； - 入网标准：支持网管和业务双卫星通道，双发双收，可以接收国家消防救援局卫星主站网管信号，接入国家消防救援局卫星网卫星主站系统； |  |
| 7 |  |  | ■ | - 卫星天线：发射频率：14.0GHz ～14.5GHz;接收频率：12.25GHz ～12.75GHz;天线增益：发射增益≥ 32.5dBi,接收增益≥31.5dBi;交叉极化隔离度≥30dB;极化方式：线极化；收发隔离度≥85dB: |  |
| 8 |  |  | ■ | - 功放和低噪：功放BUC输入频率范围950～1450MHz;输出频率范围14.0~14.5GHz;输出功率：≥16W:天线口径≥0.35米。低噪LNB输入频率12.25~12.75GHz;输出频率950~1450MHz;噪声系数：<1.0dB;功率增益：>55dB。内置电池：≥140Wh； |  |
| 9 |  |  | ■ | - 内置双通道调制解调器，业务信道采用FDMA(SCPC)技术，网管信道采用TDM/TDMA技术，可加入消防救援局国产卫星网管系统。基带传输设备频率范围：950MHz~2150MHz,10 Hz分辨率；数据速率范围：64kbps~5000kbps,步进1bps。调制解调方式：BPSK,QPSK；前向纠错方式：LDPC(码率：1/2、3/4、7/8)；数据接口：10/100 Base-T以太网接口、WiFi接口。 |  |
| 10 |  |  | ■ | - 便携视频会议平板终端传输图像：前后双摄像头、内置扬声器、麦克风、Wifi功能、主频≥1.5GHz、系统内存≥4GB；存储容量：≥512GB；可接收图像综合管理平台推送的图像资源；接入国家消防救援局图像综合管理平台。 |  |
| 11 |  |  | ■ | - 便携视频指挥箱：便携式一体化设计，集成指挥视频终端、高清显示屏、5G/4G/WIFI/有线网络、高清摄像机、云台控制器、麦克风，大容量电池组等模块，采用手提安全箱结构，整机满足三防要求。支持视频指挥、视频会商、视频回传、单北斗定位、本地录像等功能，可作为临时指挥中心，实现实时视频调度、视频指挥和视频会商应用。 - 配件要求：电源线×2，电源适配器×2，无线键盘×2，定位天线×1，球机×1，手咪×2，球机连接线×2； - (上述如涉及平台接口数据，投标人可在自行现场考察中提出，采购人全程配合，对所有投标人一视同仁) |  |
| 品目名称 |  | 要求 |  |  |  |
| ▲卫星便携站（A款） |  | 提供样品演示视频 |  |  |  |

（三）申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

3、本项目的特定资格要求：无。

（四）投标人必须提交的证明文件：

1、授权委托书（按格式提供）；

2、供应商声明函（按规定格式）；

3、采购需求要求的其他资料（扫描件加盖投标人公章）。

（五）合同主要条款：

1、付款方式：全部货物验收合格并经结算审计完成后支付所有款项。

2、履约保证金：中标人在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为合同金额2.5%。允许以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交。无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，项目完成后，按规定返还全部履约保证金。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城市仲裁委员会仲裁。

（六）项目地点：宣城市。

（七）项目期限：合同签订后30日历天内完成供货。

（八）验收要求：

初验：采购人组织初验，对照供货交接单及附件清单组织点验数量、规格型号及附件等。

验收：供货完毕后10日内，采购人完成验收。验收依据招标和中标投标文件、国家标准、行业标准。采购人认为有必要的，可组织抽样并委托第三方检测机构进行检测，同时中标人应补齐所有因检测而破损的产品。

验收不合格的，甲方有权退货，并追究乙方违约责任。

用户对货物验收通过，并不代表对货物的隐蔽瑕疵予以接受，如用户发现货物存在隐蔽瑕疵且影响产品正常使用或存在安全隐患的，无论是否超过产品免费质保期，乙方应在收到反馈信息后30日内予以免费更换全部问题产品或部件，否则用户均有权要求乙方承担违约责任。

（九）售后要求：

1.质保期：5年。

2.维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在2小时内响应，12小时内到达现场，24 小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

特别说明：投标报价需包含设备的运输、就位、安装、调试等的完整报价。

（十）其他要求：

中标人交货时，器材需配备多模芯片，芯片集成装备编码、无源射频标签及二维码于一体，需满足国家消防救援局《消防救援队伍2023年度深化初战联战“两项改革”实施方案》文件要求，能够将器材准确位置等信息接入国家局“一张图”系统上，并能够支持国家局抽查装备数据；

器材需配备多模芯片

一、柔性多模智能识别芯片

1、需适用于服装类的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、芯片需可以在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、需满足频率范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、需可随衣服一起洗涤，水中浸泡性能不受影响；

9、工业洗涤次数需不小于2000次，具有良好的耐酸碱性能；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

11、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

12、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

13、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

14、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

二、曲面多模智能识别芯片

1、需适用于头盔类曲面非金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温度数：不小于150℃，耐低温：不大于-30℃；

4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、频率需满足范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

9、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

11、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

12、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

三、高性能防水多模智能识别芯片

1、需适用于空呼背托架等非金属平面表面的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；

5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

6、需满足频率范围(MHz)：902-928；

7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

8、可擦写次数：≥100000次；

9、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

10、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

11、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

12、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

四、高强度多模智能识别芯片

1、需适用于表面为金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；需具有良好的耐酸碱性；

5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

6、需满足频率范围(MHz)：902-928；

7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

8、可擦写次数：≥100000次；

9、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

10、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

11、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

12、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

五、抗金属曲面多模智能识别芯片

1、需适用于气瓶类等曲面金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温度数：不小于180℃，耐低温：不大于-30℃；

4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、频率需满足范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

9、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

11、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

12、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

以上事项未提供，或提供达不到要求的，采购人有权不予接收货品、不予安排验收、支付等有关事项。

（十一）本项目所属行业为工业。