四、采购需求

（以下采购需求由采购人：宣城市消防救援支队提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、投标人应自行勘察项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，中标人自行承担一切后果；

4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

6、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

7、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一包别下响应的，以一家投标人计算有效投标人数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌的不同投标人参加同一包别响应的，以一家投标人计算有效投标人数量；

8、★条款须满足或优于采购文件要求。

（一）项目概况：

1、项目名称：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十四

2、项目预算：4730100元（第一包：2176500元；第二包：2553600元）

3、项目概述：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十四包含干式水域救援服、湿式水域救援服、水域救生套装、充气救援艇（橡皮艇）（30P）、舷外机（含油箱防护罩）（短轴）、水域救援套装、定位浮标、便携式流速仪、水深探测仪、救援桨板、滚钩、潜水电脑表、潜水调节器（含附件）、潜水浮力装置、潜水气瓶、潜水全面罩、潜水装备套装、干式潜水衣、湿式潜水衣、多功能消防水枪、移动式消防炮(100L/S)、移动式消防炮(80L/S)、浮艇泵、手抬机动泵、空呼气瓶、空气呼吸器、移动供气源、空气充填泵、消防员呼救器后场接收装置、消防梯15米采购等。

（二）需求一览表及主要技术指标参数要求：

1. 标“▲”为本项目核心产品。

2. 下表项目清单中：标注“■”的参数为评分项；标注“★”的参数为必须满足参数，若所投产品不满足，投标无效。

第一包：水域救援类

清单：

| 品目名称 | 总数量 |
| --- | --- |
| 干式水域救援服 | 38 |
| 湿式水域救援服 | 72 |
| 水域救生套装 | 89 |
| ▲充气救援艇（橡皮艇）（30P） | 2 |
| 舷外机（含油箱防护罩） | 5 |
| 水域救援套装 | 274 |
| 定位浮标 | 21 |
| 便携式流速仪 | 10 |
| 水深探测仪 | 8 |
| 救援桨板 | 4 |
| 滚钩 | 10 |
| 潜水电脑表 | 15 |
| 潜水调节器（含附件） | 7 |
| 潜水浮力装置 | 7 |
| 潜水气瓶 | 7 |
| 潜水全面罩 | 12 |
| 潜水装备套装 | 8 |
| 干式潜水衣 | 7 |
| 湿式潜水衣 | 1 |

本项目核心产品（主要成交标的）：充气救援艇（橡皮艇）（30P）

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式水域救援服 | ■ | 一、重要参数： 含干式水域救援服1套、水域救援头盔1个、水域救援靴1双、水域救援手套1副、水母服1套 二、干式水域救援服： 1、可提供完整的热反射性能，防寒，保障救援人员能长时间在水中作业，防止体温散失过快造成失温现象；同时能隔离污染水质，保护身体不被尖锐物体割伤以及吸血虫的伤害。 2、连体后穿式设计，可调节松紧舒适度，肩部横向主入口设防水拉链，外设挡水护盖。臀部、肘部和膝部等易磨损区域，采用大面积补强。 3、使用高强度通用（或同等品质）防水拉链确保密封不进水；袖口、裤腿和后背设置有反光条，热合工艺贴合，无针眼漏水；经 1 小时渗透性能试验，防护服的进水量≤ 0.2kg/㎡。 4、防护服质量：不大于 2500g。 服装上设置自干口袋和储物口袋，方便储存必要的工具、资料 裆部有高强度通用（或同等品质）防水拉链，上厕所时不用脱下整件衣服 适当位置设置有氯丁橡胶材质的魔术贴 腰部有织带，用于调节舒适度 三、水域救援头盔： 1．外壳采用 ABS 材料，加硬加厚；加厚泡沫垫，防多重撞击；设有可拆卸护耳； 2．漂浮性能：经 4h 的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上； 3．内衬使用 EVA 材质，缓冲冲击力；内置泡沫垫； 4．带有泄水孔设计，不少于 6 个，加快头部散热或排 水； 5．后脑部分带有额外的快速调节棘轮和缓冲垫，且可单手操作； 6．下颌带采用 PA 材料+天鹅绒+POM 插扣或同等性能材质，可调整头盔穿戴松紧度，同时最大程度的保护下巴及保障舒适度；受外力情况下，下颚带不发生断裂，滑脱现象； 7．侧面有可用于固定救援头灯的高品质战术性导轨；另根据需要前侧可设置墨鱼干支架底座； 8．头盔颜色为红色、黄色可选； 四、水域救援手套： 1．人体工学预弯曲手套，不小于 3mm 氯丁橡胶面料制作。 2．掌部和手指使用耐磨材料保护层，宽弹性尼龙腕带，魔术贴粘合。 3．荧光标识，提高昏暗和有雾环境可见性。 4．手腕内侧带有暗扣，可以在存储时将两只手套固定在一起防止丢失。 五、水域救援靴： 1．专为水域救援设计，高帮，覆盖区域直到脚踝以上； 2．可实现快速紧固、瞬间放松； 3．不小于 5mm 氯丁橡胶与一体合成皮革组成双层结构，氯丁橡胶内垫； 4．大底设计适应水面和陆地各种地形，防止刚性损害；脚掌侧面带有排水孔； 5．脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；脚踝处带有魔术贴搭扣，可以使靴口贴合脚踝，增强舒适性。 六、水母服： 上衣为套头式穿法，无拉链贴身舒适 主体颜色为黑色，间隔搭配荧光绿色 面料胀破强度≥567KPa 面料耐水色牢度4-5级; 耐酸汗渍色牢度4-5级; 耐碱汗渍色牢度4-5级 七、基本参数：相关印制标识签订合同时根据用户方需求确定 八、重要参数： - 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |
|  | - 湿式水域救援服 |  | 一、重要参数： 含湿式水域救援服1套、水域救援头盔1个、水域救援靴1双、水域救援手套1副 湿式水域救援服： 1、主要用于消防员水域救援行动，在寒冷水中使用可保持身体温暖。 2、带有涂层的厚度≥3mm 高弹氯丁橡胶材质，可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能，同时保护身体承受轻度擦撞，具有透气及舒适的氯丁橡胶衬里，配有不小于 2mm 氯丁橡胶头罩。 3、整衣材质舒适，剪裁适体、兼顾活动灵活性和保温性。通用拉链设计方便穿、脱便捷。采用暗针缝制，加固压胶处理，确保保暖和舒适感。 4、袖肘、臀部、膝部、肩部增加加厚高强度材料耐磨层 5、耐磨层舒适，不影响关节部位的灵活性，穿着舒适方便，减少活动的束缚性 6、产品拉伸强度：湿式服的面料经 150N、持续 10s 的拉伸强度试验，试样的径向、纬向均未出现断裂现象。 7、产品接缝强度：湿式服的接缝经 100N、持续 10s 的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。 8、产品耐磨性能：湿式服的面料经 2000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。湿式服的补强材料经6000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。 9、产品耐静水压性能：湿式服的面料在静水压 100kPa 下 5min 后，试样未出现水滴渗漏 二、水域救援头盔： 1．外壳采用 ABS 材料，加硬加厚；加厚泡沫垫，防多重撞击；设有可拆卸护耳； 2．漂浮性能：经 4h 的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上； 3．内衬使用 EVA 材质，缓冲冲击力；内置泡沫垫； 4．带有泄水孔设计，不少于 6 个，加快头部散热或排 水； 5．后脑部分带有额外的快速调节棘轮和缓冲垫，且可单手操作； 6．下颌带采用 PA 材料+天鹅绒+POM 插扣或同等性能材质，可调整头盔穿戴松紧度，同时最大程度的保护下巴及保障舒适度；受外力情况下，下颚带不发生断裂，滑脱现象； 7．侧面有可用于固定救援头灯的高品质战术性导轨；另根据需要前侧可设置墨鱼干支架底座； 8．头盔颜色为红色、黄色可选； 三、水域救援手套： 1．人体工学预弯曲手套，不小于 3mm 氯丁橡胶面料制作。 2．掌部和手指使用耐磨材料保护层，宽弹性尼龙腕带，魔术贴粘合。 3．荧光标识，提高昏暗和有雾环境可见性。 4．手腕内侧带有暗扣，可以在存储时将两只手套固定在一起防止丢失。 四、水域救援靴： 1．专为水域救援设计，高帮，覆盖区域直到脚踝以上； 2．可实现快速紧固、瞬间放松； 3．不小于 5mm 氯丁橡胶与一体合成皮革组成双层结构，氯丁橡胶内垫； 4．大底设计适应水面和陆地各种地形，防止刚性损害；脚掌侧面带有排水孔； 5．脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；脚踝处带有魔术贴搭扣，可以使靴口贴合脚踝，增强舒适性。 五、基本参数： - 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |
| 2 | ▲充气救援艇（橡皮艇）（30P） | ■ | ★ 橡皮舟要具有内河、海面巡逻、救生等抢险救援功能。船体材料强度、各充气部位耐压性、气密性指标满足GB/T 20897.3-2017《充气艇》要求，底部流线型需为"M"型。舷外机符合 CBT4505-2020 《舷外机通用技术规范》，功率：30HP，重量≤60KG，长宽高（mm）：≤850*400*1150。 |
|  |  |  | 船体材料强度、各充气部位耐压性、气密性指标同时满足GJB2311A-2013 《军用机动橡皮舟规范》要求。 长≥4.2 米，宽≥1.9 米。 材料 PVC 材料或更优材质（需提供综合性能优于 PVC 材质的相关说明及证明资料），厚度≥0.9mm。 抗老化：具有防晒、防摔、防腐等性能。 底部底板为一体式三气室拉丝底板，设有防护层。 乘员≥8 人，载重≥800kg。独立气囊≥5，浮管直径≤0.5 米。 30HP （备注舷外机品牌型号）整体符合CBT4505-2020《舷外机通用技术规范》，配备相应型号的发动机基本配件:熄火线2条、过滤油杯2个、螺旋桨2个（含保护罩）、螺旋桨齿轮油4支、启动拉绳4根、船外机挂式放置架1个、火花塞6个、随机工具1套。 转速≥4500-5500转/分钟；冲程：2；缸体：2；排气量(CC)≥495。 档位为前进-空挡-倒挡；点火系统：CDI。冷却系统：水冷。 启动系统为手动。操控系统：操舵。润滑系统：预混机油和汽油。 油箱：容量≥24L，材质高密度聚乙烯，净重量≤2.5KG，油箱配备纯铜接口、3 米长油管；配备 2 个油箱（≥24L）、船桨 1 对,脚踏气筒1 个,修补包（配置能够防止脱胶漏气的工具）1 个，收整包 1 个。 所有设备使用和船体的使用维护中文说明书。救援艇两侧印“安徽消防救援”字样。 提供所投舷外机第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |
|  | 舷外机（含油箱防护罩） |  | ★ 符合CBT 4505-2020《舷外机通用技术规范》，功率：30HP，重量≤60KG，长宽高（mm）：≤850*400*1150。 |
|  |  |  | 配备相应型号的发动机基本配件:熄火线2条、过滤油杯2个、螺旋桨2个（含保护罩）、螺旋桨齿轮油4支、启动拉绳4根、船外机挂式放置架1个、火花塞6个、随机工具1套。 转速≥4500-5500转/分钟 冲程：2 缸体：2 排气量(CC)≥495 档位为前进-空挡-倒挡。 点火系统：CDI。 冷却系统：水冷。 启动系统为手动。 操控系统：操舵。 润滑系统：预混机油和汽油。 机身材质：铝。 标准配置油箱：容量≥24L。 提供所投舷外机第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |
| 3 | 水域救生套装 | ■ | - 激流救生衣套装-激流救生衣： - 1．适用于所有水面情况，浮力≥150N； - 2．浮力损失：救生衣在淡水中浸泡 24h 后，其浮力损失≤5% - 3．通码，多条的腰腹固定带和肩部可调节固定带可以确保使用者舒适稳固，胸襟采用国内外知名品牌 10#塑钢开口拉链 - 4．面料结实，采取优质防水面料（采用或优于尼龙布），方形针织压力点和速干面料，整体紧凑简洁，缝制高亮反光片，便于夜间辨识，反光材料为海事级，方便在夜间查看，明显位置设置魔术贴，方便用户粘贴标志标识 - 5．挂点丰富，具有多个前置和背部挂点激流背心前后≥6 个救援战术拓展外挂点（≥4 个 D 型挂点、≥2 个织带挂点），可挂载救援刀、口哨、荧光棒、定位灯、手台等多种配件 - 6．快速脱离，后背部带有牵引绳连接拉环，用于连接快解式高强弹力牵引绳，遇险快速脱离 - 7．腿部固定带 1 套，用于下摆固定，下摆带有连接点，用于连接腿部固定带，防止水流水浪将救生衣冲脱 - 8．环绕腰部的抛绳包应配有快速释放带，可挂载专用抛绳包 - 激流救生衣套装-牛尾绳： - 1．配套消防用救生衣使用，专为水域救援设计，水域救援牛尾绳 1 套，长度≥90cm，拉力≥25KN。牛尾绳一端O型环，另一端配置≥20KN锻造铝合金快挂扣。 - 激流救生衣套装-救生衣灯： - 1．配置在救生衣或救援服上，通过释放流明的方式 - 2．灯泡采用 LED 光源，发光强度≥0.75cd，发光型式：闪光，闪光频率：(50-70）次/min； - 3．防水等级不低于 IPX7，可在水下 1 米工作30 分钟。 - 4．电源使用锂电池，连续放电时间≥8h。 - 5．适应环境温度：－20℃～＋50℃。 - 6．附带魔术贴织带和手绳，织带用于固定在救生衣上。 - 7．符合 GB/T 5869-2010《救生衣灯》，投标文件中提供第三方检测报告扫描件 三、激流救生衣套装-割绳刀： 1.配套消防用救生衣使用，用于消防救援人员在水域救援过程中切割绳索等。刀身长度不小于17cm、不大于20cm,硬度（HRC）不小于36。双面设计，分为刀面和锯齿面，适应不同作业需求。 2.锯齿设计，刀鞘有保险，钝头；护套夹可牢固地固定在激流救生衣上。 刀鞘和刀身设置保险链接，水下刀身不易分离滑落,刀鞘一键式按压，便于单手操作。 3.高强度合金材质，水域刀的金属表面光滑平整，无裂纹、毛刺、凹痕、缺损等缺陷。 4.所投产品具有第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件。 四、激流救生衣套装-高音哨： 1．ABS 树脂合成塑料制作，是安全环保的塑料； 2．室内外声音响亮，可达到 100 分贝，穿透力 强； 3．配置长挂绳可挂在脖子上； 4．可用于救援求救、示警 五、激流救生衣套装-抛绳包： 1．高强力过胶尼龙面料，高强度面料包体，配反光带； 2．在水上可以漂浮起来，网布设计可以使得绳包快速排水和晾干 3．采用的直径 6-8mm 绳索，断裂负荷≥5kN，长度≥15 米；绳子可浮在水面上，绳芯需有生产厂家信息； 4．收口型的顶端设计方便流畅的进行抛投动作和更便捷的填充； 5．网眼布快速排出包内积水，有 2 条反光带和1 个可加装发光棒或化学发光器的弹性固定套； 6．绳包和绳均可浮于水面，聚乙烯护绳 六、救生圈： 1.救生圈内层为以聚氨酯泡沫材质，外层为尼龙乙烯基材质，具有耐腐蚀性。 2.颜色：橙色；外径:约 710mm,内径约 440mm,厚度 110mm（±5%） 3.浮力：≥14kg 基本要求：1.相关印制标识签订合同时根据用户方需求确定；衣服上有固定永久性标签，详细标明产品名称、生产厂家或代理商详细地址、联络方式；提供维护保养说明书。 - 提供所投产品生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |
|  | 定位浮标 |  | 1、可用于水面区域划分以及打捞搜救目标定位 2、浮标浮力好，耐腐蚀性强，在水中能始终保持直立漂浮于水面之上，可在固定位置漂浮 3、充气时间：≤30秒； 4、宽度不低于30CM，高度不低于22CM 5、配有充气阀和安全阀防止充气时过压爆炸 6、具备夜视反光功能，具备夜间频闪灯，黑暗环境中闪烁 7、浮标周围带有提拉把手，装备存储袋，安全绳以及标志旗 - 8、“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 4 | 便携式流速仪 | ■ | 1、提供所投产品或产品核心部件的生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）； 2、主要功能：用于测量水等液体流速的一种便携式测量仪表； - 3、测流范围:0.06-8 m/s 或优于；测流误差:≤1.5%或优于；采样时间 1~999s 任意设定或优于；测量方式:测杆定位测量或优于；水温测量范围:0℃-40℃ 或优于，误差±1℃。内置可充电电池，连续使用时间≥8小时。屏幕液晶显示：具有背景光功能。单机可以存储2000条以上记录。 |
|  | 水深探测仪 |  | 1、用于在水域救援中，能准确测量水库、湖泊、江河、浅海等水体深度和温度的便携式仪器。测深时于水面或水中，超声波测算水深。 2、测量范围≥100米；深度精度≤0.5％。 测量范围0℃至99℃；误差≤0.3℃。 3、LCD多信息+背光显示。 4、内置充电锂电池供电，间歇待机时间约6小时。 5、防水等级：IP68；防水深度≥60米。提供所投产品防护等级认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 6、配备手持仪表、传感器、连接杆、手提箱等。 - 7、提供所投产品生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |
| 5 | 救援桨板 | ■ | 救援浆板主要在水域救援、冰面救援、抗洪抢险救援时使用，采用高强度拉丝气垫，方便携带、安全高效、可单人操作、可充当救援担架。救援板周围设计有把手，数量≥8个，可以让救援人员在行动时更易操作；D型环加绑绳设计≥6个，可固定救援物品，可配合水上摩托艇等机动救援器材，方便动力牵引救起多名落水人员。 技术参数 - 承重:≥150kg；自重:≤20kg。 - 2、充气阀门要求；数量≥1个，应为充气单向阀门。 - 3、气压值：12-18PSI。 - 外观 - 外层材料厚度:≥1.2mm 机织加强料，材质：PVC、EVA。 - 2、颜色以橙色等醒目颜色为主，具有醒目救援标识。 - 3、尺寸≥310×75×10cm。 - 其他要求 浆板增加 EVA 安全防滑设计，站立无痛感，可折叠存放。浆板尾部有插入式鱼鳍，安装方便牢固，有利冲破水流，提高速度。需配备鱼鳍、防水背包、安全脚绳、气门调节器、充放一体打气筒、可调节划桨、修补工具包等装备。 检测报告 - 提供所投产品或产品核心部件的生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |
|  | 滚钩 |  | 1、用于搜寻打捞落水失踪者,特别是在一些透明度不十分好的水域 2、由三角拉杆,不锈钢锁链,三爪锚钩，搭扣连接器,不小于10m双层尼龙编织绳组成 3、材质：不锈钢或更优耐腐蚀材质 4、钩体：为三爪倒钩形式，钩体粗≤3mm、长度≤100mm，钩与钩间距≤15cm 5、主绳：长≥1500mm，直径≥12mm 6、可以拖拽于橡皮艇和冲锋舟尾部使用 - 7、“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 6 | 水域救援套装 | ■ | 水域救援头盔 1．外壳采用 ABS 材料，加硬加厚；加厚泡沫垫，防多重撞击；设有可拆卸护耳； 2．漂浮性能：经 4h 的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上； 3．内衬使用 EVA 材质，缓冲冲击力；内置泡沫垫； 4．带有泄水孔设计，不少于 6 个，加快头部散热或排 水； 5．后脑部分带有额外的快速调节棘轮和缓冲垫，且可单手操作； 6．下颌带采用 PA 材料+天鹅绒+POM 插扣或同等性能材质，可调整头盔穿戴松紧度，同时最大程度的保护下巴及保障舒适度；受外力情况下，下颚带不发生断裂，滑脱现象； 7．侧面有可用于固定救援头灯的高品质战术性导轨；另根据需要前侧可设置墨鱼干支架底座； 8．头盔颜色为红色、黄色可选； 防水头灯 连续放电时间≥4 小时 LED 光源 防水：不低于 IP68 采用防水设计，防水等级≥IPX7 头灯。 亮度≥100 流明，配可充电电池（非记忆电池），连续 放电时间≥4 小时。 白光模式亮度不低 3 档。 高强度塑胶快挂，方便扣挂灯具。 水域救援手套 1．人体工学预弯曲手套，不小于 3mm 氯丁橡胶面料制作。 2．掌部和手指使用耐磨材料保护层，宽弹性尼龙腕带，魔术贴粘合。 3．荧光标识，提高昏暗和有雾环境可见性。 4．手腕内侧带有暗扣，可以在存储时将两只手套固定在一起防止丢失。 水域救援鞋 1．专为水域救援设计，高帮，覆盖区域直到脚踝以上； 2．可实现快速紧固、瞬间放松； 3．不小于 5mm 氯丁橡胶与一体合成皮革组成双层结构，氯丁橡胶内垫； 4．大底设计适应水面和陆地各种地形，防止刚性损害；脚掌侧面带有排水孔； 5．脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用；脚踝处带有魔术贴搭扣，可以使靴口贴合脚踝，增强舒适性。 水域救援刀 1.配套消防用救生衣使用，用于消防救援人员在水域救援过程中切割绳索等。刀身长度不小于17cm、不大于20cm,硬度（HRC）不小于36。双面设计，分为刀面和锯齿面，适应不同作业需求。 2.锯齿设计，刀鞘有保险，钝头；护套夹可牢固地固定在激流救生衣上。 刀鞘和刀身设置保险链接，水下刀身不易分离滑落,刀鞘一键式按压，便于单手操作。 3.高强度合金材质，水域刀的金属表面光滑平整，无裂纹、毛刺、凹痕、缺损等缺陷。 4.所投产品具有第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件。 5.搭配套装收纳袋。 - 提供所投产品生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |
| 7 | 潜水电脑表 | ■ | 核心要求： 该产品由气瓶残压、深度表及指北针等 3 种表组，分离嵌入式方便保养。 高压管： 全长 65 公分，承受安全压力400bar 压力表： 指示单位为“BAR”，最大压力指示≥420BAR， 表面显示 0-50BAR 为红线区警示，50-200BAR 绿色警示， 200-450BAR 蓝色警示，表面有荧光辅助判读 深度计： 读数最大70米(230英尺)，配最大深度指示器，在不同深度范围设置不同颜色标识，表面有荧光辅助判读 指北针： 采用旋转边框，侧读填油式，内环有数字刻度及N.S.W.E 指示，外环有数字刻度转盘，表面有荧光辅助判读。小巧的橡胶底脚带纹路，方便抓握 2个连接环，每边一个，连接夹子或橡皮筋 三联表重量： - 420g(含软管)采用充油及聚碳酸脂外壳，三种功能设计于一个仪表板上，仪表板两边设有绳圈便于潜水员穿上安全绳子 |
|  | 潜水调节器（含附件） |  | 整体要求： 由一级和二级调节器组成的富氧系统。一级调节器，镀烙黄铜机械加工主体，不锈钢组合活塞，保温系统（TIS），可供应23.2MPa轭式夹头或30MPa DIN式螺丝纹接头,根据用户需求提供。二级调节器体积小，结构简单，性能稳定 基本参数：用于消防员水下作业呼吸保护，一般配合潜水服使用。由连接瓶阀、一级减压表、供气软管、呼吸阀等部件组成。具备防腐、防水、气密性好性能 基本参数： 一级调节器工作压力23.2MPa，工作流量2200L/min,高压出气孔1个，中压出气孔4 个，二级调节器耐压强度不小于 34MPa.搭配中压管长度75 厘米。呼吸管，全干式设计，防水大口径呼吸管，人体工程学设计的咬嘴，在最低点配有按压排水阀。 减压阀供气流量：≥3780(L/min) 减压阀输出压力：0.95～1.02(MPa) 呼吸阻力：249.0～298.8(Pa) 二级减压器： - ABS工程塑钢制造，传统顺流式供气，可配合一级减压器使用、二级头重量≤700克。 |
| 8 | 潜水浮力装置 | ■ | 整体要求： 由充气装置、快泄排气阀、整合式快卸配重系统等组成； 全部金属部件通过≥72小时测试盐雾测试，耐海水锈蚀，组合丰富，可适应各种潜水环境。 整体要求： 整体具备6个金属D型环，三个快泄排气阀，可调节腰带，配有紧急呼吸用的口承装置。PVC材料，可用二级调节器把它打涨。UV防紫外线，肩部快接扣+金属挂钩 基本参数： 水下最大浮力230kg 基本参数： 浮力背心自动泄压装置开启压力≥73KPa， 减小速度≤22.4(N/s) 浮力背心充气流量： 通过软管与使用者所携带的气瓶相连，气体注入浮力背心的气囊，通过调节气囊中的气体的多少来控制浮力的大小，气体注入流量≥275(L/min)，浮力背心浮力增加速度≤17.5(N/s) 浮力背心排水装置及排水能力： - 残留在浮力背心中的水≤0.15(kg) |
|  | 潜水气瓶 |  | 整体要求： 潜水专用气瓶，两用瓶头可使用消防充填泵为其重气，配防爆安全阀 工作压力：≥20MPA 气密性试验压力：≥20MPA 爆破压力：≥48 MPa 容量：12L±0.7 材质：镀铬黄铜 基本参数： - 可以使用DIN（螺纹口3/8）和YOKE（快接口）双模式 |
| 9 | 潜水全面罩 | ■ | 整体要求：全面罩式结构，可由输气软管或自携气瓶供气，也可不连接供气系统，浮潜时单独使用（可拆卸呼吸管），与配套的供气装置连接后，可用鼻子直接呼吸。 主体结构： 主体由可调节的扣带、大视野面镜，减压阀，水面供气阀，可拆卸呼吸管及配套软管等组成，带外部排耳压装置； 底部设有通讯模块安装仓，预留通讯接口（USB)； 供气接口型式32“(81.3 cm) 3/8”，可与输气软管配套使用。 佩戴结构： 高纯度硅胶制成五点式结构可调节扣带，可以适合不同的头型佩戴面框采用双密封设计，裙边为液态硅胶，贴合密封性好； 面罩重量： 面罩的总重量≤800g； 面罩浮力： - 正浮力≥400g。 |
|  | 潜水装备套装 |  | 整体要求： 潜水头套1顶，潜水主灯1个，潜水脚璞1双，潜水刀1把，潜水手电1具，潜水配重及配重带1套 潜水头套： 潜水头套顶部设有排气孔，有助于排掉潜水头套多余的空气，降低浮力影响 潜水主灯-防水性能：潜水主灯：防水深度150米 潜水主灯：LED 灯寿命≥5万小时 潜水主灯-照明要求：主灯照明要求应包括不限于以下模式；1.聚光强光模式，亮度≥1800流明；2.聚光弱光模式亮度≥900流明；3.泛光强光模式≥2100流明；4.泛光弱光模式≥1000流明。 潜水主灯-照明要求：聚光强光模式，使用时间≥420分钟；2.聚光弱光模式，使用时间≥840分钟；3.泛光强光模式，使用时间≥130分钟 4.泛光弱光模式，使用时间≥260分钟 潜水脚璞：调节式快卸搭扣，可单手便利脱除脚蹼，四导流槽的设计 潜水脚璞-尺寸：79CM-97CM（大小可自行调节） 潜水刀-材质要求：刀刃材质等级420J2或硬度耐腐蚀性更优的材质，刃厚≥4MM，刀刃表面抛光处理； 潜水刀-尺寸要求：刀柄、刀刃一体式，防滑刀柄；整体长度≥16CM，刃长≥7.5CM，刀头采用钝刀头设计，刀背缺口带锯齿设计、割绳功能设计； 潜水刀-配件要求:刀鞘由环保 ABS 工程级塑料制作，抗摔、撞击，防老化，刀鞘带有自锁装置，配有 2 根硅胶绑带 潜水手电-亮度：最高输出≥1200流明；发光角度≥15°； 潜水手电：防水深度≥100 米； 潜水手电：LED 灯寿命≥5万小时， 潜水手电：一键式开关控制； 潜水手电-电池：电池规格：锂电池，照明时间≥4 h； 潜水配重及配重带：包塑，2KG/块，数量≥ 3个。 - 负重带：厚度≥5CM，耐磨耐腐蚀材质，长度可调整，钢质扣，防锈防腐蚀。 |
| 10 | 干式潜水衣 | ■ | 整体要求：透气尼龙织物/聚氨酯/尼龙轻纤维三层压合设计，面积质量≥239.8(g/m²)；质量≥3.9（kg）且能在26（S）内穿着，可以在寒冷的水域使用 基本参数： 手腕和颈部均采用密封系统，可自行更换，胸口配有可旋转充气阀，左肩部配有排气阀，前开双层斜拉链设计，内置吊带系统，在体侧分别有 2 个口袋，配有 D 型环可挂潜水手电、工具袋等 穿戴性能要求： 穿戴潜水手套的受试人员在9s内用单手依次完成充气装置管路与接口的连接和分离 基本参数： 且面料耐磨加固层经过≥8000次循环摩擦次数 基本参数： 通过充气装置的气体流量≥175(L/min) 配件： 装备袋、充气管、拉链蜡块、粉包 干式潜水服断裂强力： - 经向≥1446（N）；纬向≥1448（N） |
|  | 湿式潜水衣 |  | 整体要求： 连体式，主要用于消防员水域救援行动，在寒冷水中使用可保持身体温暖。 基本参数： 带有涂层的厚度大于3mm 高弹氯丁橡胶材质，可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能，同时保护身体承受轻度擦撞，具有透气及舒适的氯丁橡胶衬里，配有大于3mm氯丁橡胶头罩 基本参数： 整衣材质舒适，剪裁适体、兼顾活动灵活性和保温性。通用拉链设计方便穿、脱便捷。采用暗针缝制，加固压胶处理，确保保暖和舒适感 产品拉伸强度： 湿式服的面料经150N、持续 10s 的拉伸强度试验，径向、纬向均未出现断裂现象，试样的径向、纬向均未出现断裂现象。 产品接缝强度： 湿式服的接缝经 100N、持续 10s 的接缝强度试验，试样未出现断裂现象。 产品耐磨性能： 湿式服的面料经 2000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。湿式服的补强材料经6000 次循环摩擦后，试样未被磨穿。 产品耐静水压性能： 湿式服的面料在静水压100kPa 下 5min 后，试样未出现水滴渗漏。 |

| 品目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 干式水域救援服 | 提供样品演示视频 |
| 湿式水域救援服 | 提供样品演示视频 |
| 水域救生套装 | 提供样品演示视频 |
| ▲充气救援艇（橡皮艇）（30P） | 提供样品演示视频 |
| 舷外机（含油箱防护罩） | 提供样品演示视频 |
| 水域救援套装 | 提供样品演示视频 |
| 定位浮标 | 提供样品演示视频 |
| 便携式流速仪 | 提供样品演示视频 |
| 水深探测仪 | 提供样品演示视频 |
| 救援桨板 | 提供样品演示视频 |
| 滚钩 | 提供样品演示视频 |
| 潜水电脑表 | 提供样品演示视频 |
| 潜水调节器（含附件） | 提供样品演示视频 |
| 潜水浮力装置 | 提供样品演示视频 |
| 潜水气瓶 | 提供样品演示视频 |
| 潜水全面罩 | 提供样品演示视频 |
| 潜水装备套装 | 提供样品演示视频 |
| 干式潜水衣 | 提供样品演示视频 |
| 湿式潜水衣 | 提供样品演示视频 |

第四包：灭火器材类

清单：

| 品目名称 | 总数量 |
| --- | --- |
| 多功能消防水枪 | 33 |
| 移动式消防炮(100L/S) | 3 |
| 移动式消防炮(80L/S) | 6 |
| 浮艇泵 | 1 |
| 手抬机动泵 | 5 |
| 空呼气瓶 | 110 |
| ▲空气呼吸器 | 193 |
| 移动供气源 | 3 |
| 空气充填泵 | 2 |
| 消防员呼救器后场接收装置 | 5 |
| 消防梯15米 | 3 |

本项目核心产品（主要成交标的）：空气呼吸器

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能消防水枪 | ■ | ★ GB8181-2005《消防水枪》标准要求 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
|  |  |  | - 用于消防员火场射水作业，可调直流、喷雾、开花三种喷射形式； - 枪体集成一体设计，具备空气进气孔，拉开发泡管，即可作为泡沫枪使用，无需额外安装发泡装置。 - 可多档位调节水的流量，额定压力下，最小档位流量≤2.5L/s，最大档位≥7.5L/s - 配有大尺寸握把和水枪开关阀把手，便于佩戴消防手套时握持和操作。 - 具有给水时能消除喷射反作用力设计，在额定工作压力下，可大幅减轻使用者的劳动强度。 - 喷雾、开花模式下，水流分布均匀，最大喷雾角度≥110度。 - 进水口直径65mm，快插接口。 - 重量≤3kg。铝合金材质（或其他轻便合金材质），表面硬阳极氧化处理，耐腐蚀，抗摔。 - 额定工作压力范围0.5-0.7mpa - 额定压力下，直流水最大射程≥32米。 |
| 2 | 移动式消防炮(100L/S) | ■ | - ★ - 符合《消防炮》GB19156-2019及《远控消防炮系统通用技术条件》GB19157-2003标准要求。 |
|  |  |  | - 1.体积和整机质量尽可能小，方便搬运及运输，≤60kg。 - 2.炮体材料：304不锈钢材质，防腐性能好。工作介质：水和泡沫，可以直接打海水。 - 3.控制器功能：能操作该炮的上,下,左,右动作,同时可进行直流或喷雾的切换操作 - 4.消防炮能进行编程设定自摆；编程后自摆角度可在水平转动角度（180°）内任 - 5.设定，解除限位后可在360°范围内任意设定自摆角度，可满足不同灭火面积的需求。 - 6.遥控器配备普通干电池盒（AA/AAA电池,配备4组干电池），每组电池工作时间不低于8小时，长时间灭火时便于替代更换。 - 7.遥控器和炮体分别有明显对应标示，并可卡放在炮体上。 - 8.无线遥控具有抗干扰性能：跳频扩展,不受到其它无线电频的干扰，无线遥控距离能够达到300m，不出现信号延迟或断续情况。 - 9.接收机配备12或24V锂电池组,可快速拆卸更换，并有分段电量显示，单个电池组电量应能满足水炮在持续自摆状态下连续工作4小时以上（配备不少于2块电池组，充电器1个）。 - 1.炮身可拆卸电池，电池体积较小，便于更换，使用时间不低于3h，配备一块备用电池。 - 2.电器系统电路板防水防潮防尘处理，接线进行防水处理，接头处具有防水密封，外部采用航空接头 - 3.支腿固定钉尖配备保护套，配备安全固定带，勾型扳手；开机后，炮头自动复位到安全位置。 - 4.便携式底座，四个80卡式快速接口式进水口（配备单向阀）；喷雾角可达120°。最大角度：水平转动角度≥180°，解除限位后可水平360°无限制旋转，能应对火场不同方位的灭火救援；垂直方向自动设置（30~80°），防止侧翻，手动调节范围（0～90°），可以扑灭流淌火。 - 5.最大流量：工作压力1.0MPa下，最大流量约100±10L/s。炮头自动调压，压力喷射恒定，可在20L/s~100L/s范围内自动调节。最大工作压力可达1.2MPa。 - 6.最大射程：额定压力时射程：水≥85m；泡沫≥65m。 - 7消防炮由炮座、炮体、炮头、遥控器、信号接收机等组成。配备水、泡沫两用炮头。 - 8具有防冻结冰自泄水装置，水压低于0.2MPa时，30s内自动将炮身内积水泻放掉。 - 9射流形式：直流/开花/喷雾；控制方式：无线遥控、有线固定控制面板和手动控制三种控制方式；具有抗干扰能力。“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
|  | 移动式消防炮(80L/S) |  | ★ 符合《消防炮》GB19156-2019及《远控消防炮系统通用技术条件》GB19157-2003标准要求。 |
|  |  |  | - 射流形式：直流/开花/喷雾， - 1.消防炮由炮座、炮体、炮头、遥控器、信号接收机等组成。配备水、泡沫两用炮头。炮体材料：304不锈钢材质，防腐性能好；工作介质：水和泡沫，可以直接打海水。开机后，炮头自动复位到安全位置；支腿固定钉尖配备保护套，配备安全固定带，勾型扳手。 - 2.控制器功能：能操作该炮的上,下,左,右动作,同时可进行直流或喷雾的切换操作；消防炮能进行编程设定自摆；编程后自摆角度可在水平转动角度（180°）内任意设定，解除限位后可在360°范围内任意设定自摆角度，4.可满足不同灭火面积的需求。遥控器配备普通干电池盒（AA/AAA电池,配备4组干电池），每组电池工作时间不低于8小时，长时间灭火时便于替代更换。遥控器和炮体分别有明显对应标示，并可卡放在炮体上。炮身可拆卸电池，电池体积较小，便于更换，使用时间不低于3h，配备一块备用电池 - 3.整机质量≤60kg。 - 4.电器系统电路板防水防潮防尘处理，接线进行防水处理，接头处具有防水密封，外部采用航空接头。 - 5控制方式：无线遥控、有线固定控制面板和手动控制三种控制方式；具有抗干扰能力。 - 6.无线遥控具有抗干扰性能：跳频扩展,不受到其它无线电频的干扰，无线遥控距离能够达到300M，不出现信号延迟或断续情况。 - 7.接收机配备12或24V锂电池组,可快速拆卸更换，并有分段电量显示，单个电池组电量应能满足水炮在持续自摆状态下连续工作4小时以上（配备不少于2块电池组，充电器1个）。 - 8.便携式底座，四个80mm快速接口式进水口（配备单向阀）；喷雾角可达120°。 - 9最大角度：水平转动角度≥180°，解除限位后可水平360°无限制旋转，能应对火场不同方位的灭火救援；垂直方向自动设置（30~80°），防止侧翻，手动调节范围（0～90°），可以扑灭流淌火。 - 10.最大射程：额定压力时射程：水≥85m；泡沫≥65m。最大流量：工作压力1.0MPa下，最大流量80L/s。炮头自动调压，压力喷射恒定，可在20L/s~80L/s范围内自动调节。最大工作压力可达1.2MPa。 - 11.具有防冻结冰自泄水装置，水压低于0.2MPa时，30s内自动将炮身内积水泻放掉。 - “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 3 | 浮艇泵 | ■ | ★ 技术性能符合GB6245-2006《消防泵》的标准要求。 |
|  |  |  | - 用于消防灭火，可漂浮在水面上，直接利用池塘、河流、水井、水池等水源的消防设备； - 2、启动方式:手动启动；型式：风冷，四冲程，单缸。 - 3、泵体底部加有过滤网，可过滤水中杂物。 - 4、功率≥10kw；燃油箱容量:≥2.3L；质量≤60kg。 - 尺寸≤770×770×460mm 额定压力：≥0.4MPa；泵进水口：80mm；泵出水口:65mm卡式 最大扬程：≥60m - 额定流量:≥15L/s - 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |
| 4 | 手抬机动泵 | ■ | ★ 符合GB6245-2006《消防泵》的标准。 |
|  |  |  | 设备应适用于消防灭火、城市排涝、给排水作业等应急救援任务需要，具备高度灵活性、机动性和可靠性，具备功率强劲、运转稳定，启动快捷，故障率低等优点。 1. 具有轻便机动的特点，依靠人力搬运的消防泵，便携式轮组 2. 启动方式:手、电启动； 3. 水冷，二冲程，双缸； 4. 吸水方式：旋片真空泵。 最大吸程≥8m；进水口：80 mm 出水口：65 mm 卡式(可转动90度) 引水时间≤13s；启动性能：≤10s 额定压力≥0.7Mpa；具备手动和电启动功能； 转速规格：4500±50转/分钟 输出功率：≥30KW 油箱容量：≥14.5升(标准耗油量每小时约14升) 起动系统：电力起动，自动反冲系统，绳拉式 蓄电池：蓄电池12V，16Ah/5h 最大扬程≥90m；重量：≤100kg 额定流量≥15L/s； - 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |
| 5 | 空呼气瓶 | ■ | ★ 符合GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》要求。 |
|  |  |  | 瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力。 气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。 额定工作压力30Mpa，水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。瓶阀体手轮采用防滑设计。 气瓶瓶阀接口螺纹规格为G5/8。 - 投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页），所投产品消防产品认证证书须在交货验收前提供原件供查验。 |
| 6 | ▲空气呼吸器 | ■ | ★ 符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 |
|  |  |  | 工作压力：30MPa,供气流量≥500L/min。 气瓶总成：瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力。气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。额定工作压力30Mpa，水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。瓶阀体手轮采用防滑设计。气瓶瓶阀接口螺纹规格为G5/8。 气密性能：空气呼吸器在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降不应大于2MPa。 动态呼吸阻力在30MPa~2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于1000 Pa。 在2MPa~1MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力不应大于500 Pa，呼气阻力不应大于700 Pa。 耐高温性能：呼吸器在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。 以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于700Pa。 耐低温性能：呼吸器在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。 以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于700Pa。 耐辐射热性能：全面罩、供气阀、中压导气管在耐辐射热性能试验后，应符合整机气密性能、动态呼吸阻力的规定 前置机械压力表与报警哨一体式设计，与高压管的连接为活动式，可360度旋转，压力表表盘荧光显示，便于在黑暗读取数据；报警哨置于肩部前方，报警声≥90dB。 全面罩性能：头带或头罩应能根据佩戴者头部的需要自由调整，密合框应与佩戴者面部密合良好，无明显压痛感。带有眼镜支架时，连接应可靠，无明显晃动感。视窗不应产生视觉变形现象。 总视野保留率不应小于70%，双目视野保留率不应小于55%，下方视野不应小于35°。 镜片的透光率不应小于85%。 吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）不应大于1%。 压力平视显示装置：产品上配置压力平视显示装置，采用有线或无线连接，即插即用，方便面罩和供气阀的互换，3个气源指示灯和一个电池电量指示灯，当气瓶压力在30MPa～10MPa时，绿灯常亮； 当气瓶压力在10MPa～6MPa时黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮。电源电量指示灯在低电量时黄灯闪亮；应取得不低于EXIAIICT4GA防爆认证证书（投标文件中提供证书扫描件）；无电磁干扰。 面罩配独立传声筒或传声膜，传声效果良好。 全面罩、视野更大、口鼻罩小，须适合中国人的口鼻特征；面窗应具有很强的防碰刮性能，内部不结雾；头罩采用网状KEVLAR阻燃材料制成。全面罩可选配安装模块化远距离通话装置，方便队员之间相互通信及远距离通信。 背板采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，大面积镂空。背托外层纺织材料采用本质阻燃材料，抗静电和耐腐蚀。肩带上设有荧光带及面罩放置挂钩；设置供气阀固定装置。腰带卡扣牢固可靠，设置金属卡扣。 减压器可连接两个供气阀及面罩；一级减压器输出端具有他救接口，采用快插式连接，输出稳定压力 面罩与供气阀采用卡扣式连接，连接牢固，呼吸顺畅。 供气阀配有调节供气装置，可冲刷面罩，易于识别和操作。 面罩根据用户需求可选配五点式网状头带或快接头盔式头罩。 提供空气呼吸器备份配件至少需要有三份。 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |
| 7 | 移动供气源 | ■ | ★ 技术性能符合《长管空气呼吸器》XF1261-2015的要求。 |
|  |  |  | 配备4个9升/30MPa气瓶、30米中压管2根、配套线轮和装具箱、两具正压呼吸面罩，两套配备快速需求阀的便携呼吸管线系统、两根10米带快速接口的中压延伸管、1个移动装置，可实现卷线轮快速拆卸拼装，通过一组压缩空气瓶向空气呼吸器使用者长时间供气，满足1人或2人同时使用，耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、气密性好。额外配备4个9升/30MPa备用气瓶。 呼吸器应由小车、气瓶、气瓶阀、单向阀、减压器、安全阀、压力表、警报器、供气管、滚筒、快插接头、腰带、转换装置、2套应急供气装置（配备2升气瓶）、全面罩、供气阀、面罩带传声功能等组成。设有残气报警功能。 小车上的气瓶应分只（组）交替工作，其安装位置应方便监护者观察压力值。 气瓶阀与减压器的连接、主供气管与分供气管的连接、分供气管与转换装置的连接、转换装置与呼吸软管的连接、全面罩与供气阀的连接应可靠，且不需使用专用工具。连接处若使用密封件，不应出现脱落或移位。 主要部件可灵活拆卸组装，方便装车携带，小车的行走机构应安装刹车装置。 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 气瓶工作压力30（MPa）。 - 产品具有永久性标志。 |
| 8 | 空气充填泵 | ■ | - ★ - 压缩空气质量满足呼吸空气国标GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》。 |
|  |  |  | - 空压机等级≥3级；电机功率≥5.5Kw；电动机为三相电动机。 - 配有进气过滤器、级间和末级过滤器的过滤系统。 - 排气量≥300L/min。 - 最大工作压力:≥330Bar。 - 充气防爆箱构成包括但不限于：充气控制面板、调压阀、排空阀、压力表等部件。 - 具有开门连锁、关门自锁功能，确保充气全过程装置安全。 |
| 9 | 消防员呼救器后场接收装置 | ■ | ★ 技术性能符合《消防员呼救器》GB27900-2011的要求。 - 含无线传输充电式方位灯呼救器8个、收发机一台（带操作系统）至少能够同时接收8个呼救器的无线信号、USB连线一根、充电器一个、防潮防水便携箱1个。 |
|  |  |  | - 1.具备定位、防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。 - 2.各自子机之间有互通的功能。以便消防员之间在第一时间自救。 - 3.“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。”应具有预报警、自动报警、手动报警、低电压报警等功能。 - 4.方位灯亮度≥300cd/㎡ - 5.配备免维护高能防爆充电电池。 - 6.具有电池欠压声响报警功能和LED警示功能。 - 7.具有防水防爆（ExibⅡBT3）性能 - 8.相对静止状态时间：30s±1s。 - 9.预报警状态时间：15s±1s。 - 10.预报警声响强度：≥80db（1米远） - 11.强报警声响强度：≥100db（3米远） - 连续开机时间≥24小时。 |
| 10 | 消防梯15米 | ■ | ★ 符合XF137-2007《消防梯》标准，拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用铝合金材料。工作长度15±0.3m |
|  |  |  | - 1.三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象，拉梯的撑脚应进行抗冲击性能试验，试验时撑脚支撑功能应始终正常，试验后撑脚及梯蹬应无明显变形或损坏 - 2.最小梯宽350±4mm；梯蹬间距≤300±2mm；整梯质量≤90kg。 - 3.水平弯曲残余变形比值≤0.1%；梯蹬弯曲残余变形比值≤0.1 %。 - 4.侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.9mm、外弯曲≤0.9mm；侧摇摆试验残余变形比值≤0.08% - 5.消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定； “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |

| 品目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 多功能消防水枪 | 提供样品演示视频 |
| 移动式消防炮(100L/S) | 提供样品演示视频 |
| 移动式消防炮(80L/S) | 提供样品演示视频 |
| 浮艇泵 | 提供样品演示视频 |
| 手抬机动泵 | 提供样品演示视频 |
| 空呼气瓶 | 提供样品演示视频 |
| ▲空气呼吸器 | 提供样品演示视频 |
| 移动供气源 | 提供样品演示视频 |
| 空气充填泵 | 提供样品演示视频 |
| 消防员呼救器后场接收装置 | 提供样品演示视频 |
| 消防梯15米 | 提供样品演示视频 |

（三）申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

3、本项目的特定资格要求：无。

（四）投标人必须提交的证明文件：

1、授权委托书（按格式提供）；

2、供应商声明函（按规定格式）；

3、采购需求要求的其他资料（扫描件加盖投标人公章）。

（五）合同主要条款：

1、付款方式：全部货物验收合格并经结算审计完成后支付所有款项。

2、履约保证金：中标人在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为合同金额2.5%。允许以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交。无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，项目完成后，按规定返还全部履约保证金。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城市仲裁委员会仲裁。

（六）项目地点：宣城市。

（七）项目期限：合同签订后30日历天内完成供货。

（八）验收要求：

初验：采购人组织初验，对照供货交接单及附件清单组织点验数量、规格型号及附件等。

验收：供货完毕后10日内，采购人完成验收。验收依据招标和中标投标文件、国家标准、行业标准。采购人认为有必要的，可组织抽样并委托第三方检测机构进行检测，同时中标人应补齐所有因检测而破损的产品。

验收不合格的，甲方有权退货，并追究乙方违约责任。

用户对货物验收通过，并不代表对货物的隐蔽瑕疵予以接受，如用户发现货物存在隐蔽瑕疵且影响产品正常使用或存在安全隐患的，无论是否超过产品免费质保期，乙方应在收到反馈信息后30日内予以免费更换全部问题产品或部件，否则用户均有权要求乙方承担违约责任。

（九）售后要求：

1.质保期：5年。

2.维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在2小时内响应，12小时内到达现场，24 小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

特别说明：投标报价需包含设备的运输、就位、安装、调试等的完整报价。

（十）其他要求：

中标人交货时，器材需配备多模芯片，芯片集成装备编码、无源射频标签及二维码于一体，需满足国家消防救援局《消防救援队伍2023年度深化初战联战“两项改革”实施方案》文件要求，能够将器材准确位置等信息接入国家局“一张图”系统上，并能够支持国家局抽查装备数据；

器材需配备多模芯片

一、柔性多模智能识别芯片

1、需适用于服装类的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、芯片需可以在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、需满足频率范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、需可随衣服一起洗涤，水中浸泡性能不受影响；

9、工业洗涤次数需不小于2000次，具有良好的耐酸碱性能；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

11、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

12、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

13、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

14、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

二、曲面多模智能识别芯片

1、需适用于头盔类曲面非金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温度数：不小于150℃，耐低温：不大于-30℃；

4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、频率需满足范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

9、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

11、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

12、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

三、高性能防水多模智能识别芯片

1、需适用于空呼背托架等非金属平面表面的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；

5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

6、需满足频率范围(MHz)：902-928；

7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

8、可擦写次数：≥100000次；

9、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

10、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

11、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

12、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

四、高强度多模智能识别芯片

1、需适用于表面为金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；需具有良好的耐酸碱性；

5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

6、需满足频率范围(MHz)：902-928；

7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

8、可擦写次数：≥100000次；

9、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

10、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

11、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

12、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

五、抗金属曲面多模智能识别芯片

1、需适用于气瓶类等曲面金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温度数：不小于180℃，耐低温：不大于-30℃；

4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、频率需满足范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

9、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

11、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

12、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

以上事项未提供，或提供达不到要求的，采购人有权不予接收货品、不予安排验收、支付等有关事项。

（十一）本项目所属行业为工业。