项目编号：XCJYGS-CG-GK-2024030

安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五

（综合评分法）

招

标

文

件

采   购   人：宣城市消防救援支队

采购代理机构：宣城市公共资源交易有限公司

目    录

一、招标公告

二、投标人须知前附表

三、投标人须知

四、采购需求

五、评标办法

六、采购合同

七、投标文件格式

八、质疑函范本

- 安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五招标公告

项目概况

安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五的潜在投标人应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年9月20日10时00分（北京时间）前递交投标文件。本项目实行纸质化采购。

- 项目基本情况

项目编号：XCJYGS-CG-GK-2024030

项目名称：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五

采购方式：公开招标

预算金额：4485090元（第一包：1661700元；第二包：2823390元）

最高限价：4485090元（第一包：1661700元；第二包：2823390元）

采购需求：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五包含泛光灯、小型移动照明灯组、移动照明灯组、移动照明灯、照明呼救套装、热成像仪、液压破拆工具组A、电动链锯、电动液压剪扩组、电动钢筋速断器、哈利根铁铤、机动链锯、液压万向剪切钳、无齿锯、抢险救援服装、抢险救援套装、灭火防护套装（A）、灭火防护套装（B）、灭火防护服（指挥款）、灭火防护服（战斗款）采购等，具体内容详见招标文件

合同履行期限：合同签订后30日历天内完成供货

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年8月30日17时至2024年9月20日10时（注：不少于5个工作日），每天上午8:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：中国政府采购网、宣城市公共资源交易有限公司网（http://www.ccgp.gov.cn/、http://www.xcsggzijygs.com:8080/，以下不再赘述）

3.方式：本项目在线下载招标文件。

4.售价：免费获取

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年9月20日10时00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

2.投标文件接收时间：2024年9月20日9:30-10:00，投标文件接收地点为宣城市公共资源交易中心四楼（宣城市梅园路52号）第四开标室。投标人在项目开标、评标（审）期间应保持电话畅通，评标过程中需询标的，投标人应按照要求在规定时间内电话答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 公告期限

自本项目公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.标段（包别）划分：2个包。

2.本项目所属行业：工业。

3.投标保证金：无。

4.本项目需落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

5.采购项目的项目介绍、数量、规格描述或服务要求等详见采购需求。

6.本项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款第3项之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，本项目不适用专门面向中小企业采购。具体原因如下：经广泛了解，大部分有相关资质的生产厂商属于大型企业，故本项目不专门面向中小企业采购。如中小企业有质疑，可以于本公告的公告期限届满之日起7个工作日内，可按采购文件约定方式提出询问或质疑。

企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

七、对本次招标提出询问或质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宣城市消防救援支队

地 址：安徽省宣城市宣州区昭亭中路179号

联系方式：0563-2515762

2.采购代理机构信息

名 称：宣城市公共资源交易有限公司

地 址：宣城市梅园路香江金郡东区12栋3楼

邮 箱：1473842195@qq.com

联系方式：0563-3013233

3.项目联系方式

项目联系人：文助理、谷工

电 话：0563-2515762、0563-3013233

## 二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： | 详见“招标公告” |
| 2 | 采购人： 联系方式： | 详见“招标公告” |
| 3 | 采购代理机构： 联系方式： | 详见“招标公告” |
| 4 | 政府采购监管部门: | 中华人民共和国财政部 |
| 5 | 标段（包别）划分： | 详见“招标公告” |
| 6 | 投标有效期： | 投标文件递交截止后90天 |
| 7 | 是否为专门面向中小企业采购 | 本项目第一包、第二包专门面向中小微企业采购 □是 ☑否 |
| 8 | 投标保证金： | 本项目不收取 |
| 9 | 履约保证金： | 中标人在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为合同金额2.5%。允许以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交。无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，项目完成后，按规定返还全部履约保证金 |
| 10 | 质量保证金： | 本项目不收取 |
| 11 | 项目预算： | 详见“招标公告”（超过项目最高限价为无效标；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效标） |
| 12 | 联合体投标： | 详见“招标公告” |
| 13 | 递交投标文件截止时间及地点： | 详见“招标公告” |
| 14 | 开标时间及地点： | 同递交投标文件截止时间及地点 |
| 15 | 评审方法： | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 16 | 考察方式： | 自行考察 |
| 17 | 质疑、答疑、澄清 | 1、投标人质疑均应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第94号）的规定； 2、接受质疑的方式：投标人以书面形式（如传真、信件、电报等）向采购人和采购代理机构提出质疑的，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人和采购代理机构邮箱（1473842195@qq.com）；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构电话确认 3、接受采购文件质疑的截止时间：公告期限届满之日起7个工作日内； 4、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理； 5、各投标人在投标截止时间前务必登录中国政府采购网、宣城市公共资源交易有限公司网查询是否有更正公告，否则造成的一切后果由投标人自行承担。网上公布的更正公告视同通知了所有投标人，为招标文件的有效组成部分； 6、采购人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址详见公告。 |
| 18 | 投标文件递交 | 投标文件须密封完好，装订成册。 正本份数：1 份 副本份数：4份。 |
| 19 | 视为逾期送达情形 | 投标人逾期送达的，其投标文件为无效文件，投标文件将被退回。 |
| 20 | 对中小型企业 产品的价格扣除 | 1、依据财政部 工信部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）有关规定： （1）本项目（否）专门面向中小企业， 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。并对其真实性负责；供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。（投标人应根据工信部联企业[2011]300号文中行业划型标准如实填写。） （2）非专门面向中小企业货物、服务项目或采购包，对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 /的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2、根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。 3、根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 21 | 落实节能环保政策 | 依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品 实施政府优先采购或强制采购。即给予获得证书的相关产品加分或作为不允许偏离的实质性要求。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书及国家市场监督管理总局或中国政府采购网发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构的名单，未提供的不享受加分或作为未实质性响应。对于未列入品目清单的产品类别，采购人可综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。 |
| 22 | 随中标公告一并公示的相关附件 | 1.项目采购文件； 2.中标供应商的《主要标的信息》； 3.被推荐供应商名单和推荐理由（适用于邀请招标采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的）（如有）； 4.中标供应商为中小企业的，公告其《中小企业声明函》（如有）； 5.中标供应商为残疾人福利性单位的，公告其《残疾人福利性单位声明函》（如有）； 6.中标供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的，公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）。 |
| 23 | 不良信用记录查询渠道 | 1、不良信用记录查询渠道如下（仅以下述渠道查询结果为准）： （1） 失 信 被 执 行 人 ： 信 用 中 国 官 网（www.creditchina.gov.cn） （2）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 投标人在编制响应文件时自行查询，符合要求的按磋商文件中格式提供《供应商声明函》； 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 24 | 代理费用的收取标准和方式 | 分散采购项目：参照原“发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号、国家计委计价[2002]1980号”文件规定标准的80%计取代理费用（计算后的代理费不满5000元，按5000元计）；费用由中标人支付（按服务收费），并在领取中选通知书之前向代理机构缴纳。账号： 名 称：宣城市公共资源交易有限公司 开户行：中国建设银行宣城状元路支行 账 号：34050175860800000600 |
| 25 | 付款方式 | 详见采购需求 |
| 26 | 履约补偿 | 采购人应依法确定中标（成交）供应商，及时签订采购合同，自觉履行合同约定义务，及时组织履约验收。中标（成交）供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，确定第二中标（成交）供应商为中标（成交）供应商或重新开展采购活动。在政府采购合同中应明确约定违约责任条款，如有延期返还履约保证金、延期支付合同款项，或因采购人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或补偿。不按合同约定返还履约保证金、支付政府采购款项的，供应商可要求采购人按照合同约定予以赔偿或补偿，合同没有约定的，按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息作为赔偿或补偿。对因政策变化等原因不能签订合同，造成企业合法利益受损的情形，采购人应与供应商充分协商，给予合理补偿。 |
| 27 | 签章要求 | - 采购文件中要求签字或加盖投标人公章的，应按文件要求签字或盖章。 |
| 28 | 政府采购电子保函 | - 根据《安徽省财政厅关于推广使用政府采购电子保函业务的通知》（皖财购函 (2023) 257 号），为切实减轻企业现金流压力供应商可提供等额履约保证金保函和预付款保函，办理政府采购履约保证金缴纳及预付款业务（本项目如有）。供应商可在安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函。 |
| 29 | 备注 | 投标人参与政府采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。 |
| 30 | 违约责任 | 中标人出现违约情况的，应当以合同总价款为基数，按照每日千分之五的标准支付违约金；中标人出现严重违约情况的，采购人有权要求解除合同或要求中标人继续履行合同，无论采购人选择解除合同还是要求继续履行，均有权要求中标人按照每日千分之五的标准支付迟延期间的违约金，同时履约保证金不予退还。 对货物验收不合格的，采购人即认定为中标人违约并取消中标资格，同时履约保证金不予退还。 |

## 三、投标人须知

（一）总    则

1、适用范围

1.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物采购项目。

2、定义

2.1货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

本招标文件所采购的货物、产品、配件等全部标的，均应是全新、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。无论招标文件是否列明，投标人所提供的货物、产品、配件均须符合国家产品质量、安全、卫生、环保、检疫检验、生产经营许可等现行法律法规的规定，且在投标时已具备，否则投标无效。

本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

2.2采购人： 是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。即本次采购项目的业主方。

2.3采购代理机构：经批准设立的集中采购机构和按规定进行登记的其他采购代理机构。本次采购项目的采购代理机构具体为“投标人须知前附表序号3”中规定。

2.4投标人：是指向采购人提供货物的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

3、合格的投标人

3.1符合招标公告中载明的资格要求。

3.2符合本采购项目（或包）中的各项实质性要求。（具体详见本项目招标文件）

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5符合法律、法规的其他各项规定。

4、投标费用

投标人自行承担与参加投标有关的一切费用。

5、现场考察

5.1 投标人自行决定是否对供货和服务现场及周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。考察现场的对象是已获取招标文件的潜在投标人；考察现场的截止时间同投标截止时间；如投标人须知前附表中无另行规定，其现场考察方式为自行考察。考察地点、联系人、联系方式等详见投标人须知前附表。

5.2现场考察所发生的费用由投标人自行承担。投标人要求进行现场考察的，采购人应提供必要的支持。未到供货和服务现场实地考察的，签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除有特殊要求，不再单独提供供货和服务现场环境、气候条件、公用设施等情况，投标人视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6、知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果的，使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7、联合体投标

7.1除采购公告中明确本项目不接受联合体投标的情形，两个或两个以上的投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

7.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.4投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义获取招标文件。

7.5由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

8、纪律与保密

8.1 投标人的投标行为应遵守相关法律、法规和规章，如出现以下情形，按相关法律、法规处理：

《中华人民共和国政府采购法》规定的禁止情形：a.提供虚假材料谋取中标、成交的；b.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；c.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；d.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；e.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；f.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的禁止情形：a.向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；b.中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；c.未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；d.将政府采购合同转包；e.提供假冒伪劣产品；f.擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

8.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定采购人、采购代理机构、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，按规定追究法律责任：

a.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

b.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

c.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

e.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

f.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

g.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.3《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并由评标委员会书面报告本级监督管理部门：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装。

8.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

9、投标专用章的效力

招标文件中明确要求签章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件（授权文件须放入投标文件中）表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

10、合同标的转包与分包

10.1中标人不得向他人转包中标项目，也不得将中标项目向他人违法分包。

10.2经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如采购人允许分包，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

10.3 中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

（二）招标文件

11、招标文件构成

11.1招标文件包括：

a.招标公告

b.投标人须知前附表

c.投标人须知

d.采购需求

e.评审细则

f.采购合同

g.投标文件格式

h.质疑函格式

11.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

12、招标文件的澄清、修改或更正

12.1投标人可以要求采购人对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

12.2投标人对招标文件如有疑问（询问或质疑）或建议，应按“投标人须知前附表”中规定，在规定的时间前按规定的方式联系采购人、采购代理机构。

12.3采购人、采购代理机构对在此规定时间以前收到的且需要做出澄清修改的问题，将以更正公告的形式在采购公告中指定的网站公告答复，但不说明问题的来源。该更正是招标文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。投标人应主动登录采购公告中指定网站查询该项目的更正公告。采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

12.4为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，或是由于其他原因，采购人可以决定延长投标截止日期。延长投标截止日期的通知将发布在指定的网址上，不再另行通知。

12.5当招标文件与招标文件的更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

12.6采购人、采购代理机构对在此规定时间以前收到的但无需要做出修改的问题，只对问题来源进行回复，不再在指定网站公告。

（三）投标文件的编制

13、投标的语言及度量衡单位

13.1投标人的投标文件，以及投标人与采购人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

13.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

14、投标文件构成

14.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

14.2 除注明投标人可自行制作格式或格式自理的，投标文件应使用招标文件提供的格式。

14.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件中规定格式和顺序进行编制，如有需要，可以增加，作为投标文件的组成部分。

14.4如果项目分有多个包，除投标人前附表须知中有另外规定，投标人可以参与其中的一个或几个包的投标，以包为单位分别编制投标文件。

14.5投标人对其投标文件中的各项内容负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

- 签章要求

招标文件中要求签字或加盖投标人公章的，应按文件要求签字或盖章。

16、投标报价

16.1 投标报价均不得高于招标文件（公告）列明的项目预算和最高限价。

16.2投标人报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试和交付后约定期限内维保、培训等工作所发生的一切应有费用。报价为签订合同的依据。

16.3投标人应按招标文件要求在投标文件中注明拟提供货物服务的单价明细和总价。

16.4除招标文件另有规定，报价可精确到小数点后两位，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位。

16.5除特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。否则，多方案、多报价的投标书将作为无效标处理。

17、投标货币

投标须以人民币报价。

18、投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、商务、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，其中关于技术、商务、服务部分的响应，要注明详细的响应内容并提供招标文件所要求的相应证明材料，如仅填写“响应”“满足”而无详细的响应内容或未按要求提供相应证明材料的，将导致投标无效。

18.2无论招标文件是否有明确的要求，投标人所提供的货物服务，如果是国家实行许可证、计量证、压力容器证等生产、经营准入制度的，投标人应附上有关证书。

18.3投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标人电子签章（或公章）。

18.4如果投标书中附有外文资料，投标人必须把这些外文资料准确、完整地翻译成中文。对于关键性的证明文件，投标人应该提供与英文内容相同且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

19、投标有效期

19.1投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。延长投标有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

19.3投标人可以在采购人延长投标有效期公告后五个工作日内，以书面形式拒绝采购人的这种要求。如投标人在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视同同意延长投标有效期。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 投标文件的递交、撤回

20、投标文件的递交

投标文件的递交是指投标人在投标截止时间之前递交的投标文件。除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

21、投标文件的修改和撤回

在投标文件提交截止时间前，投标人可以修改和撤回投标文件，修改和撤回后的投标文件可以重新提交。

（五）开标与评标

22、开标

- 22.1采购人或采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标。采购人代表及有关工作人员参加，监管部门可视情况参加开标活动。

22.2开标会议由代理机构项目负责人主持。开标会议上将当众公布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.3投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.4开标会结束后，参与开标的投标人代表预留的联系电话应保持畅通，若接到项目负责人通知需要询标的，须联系投标人法定代表人或其授权委托人携其身份证明文件在20分钟之内参与询标。投标人未按规定参与询标的，评标委员会将作出不利于投标人的评审。

22.5开标结束后，由采购人代表或采购代理机构依法对投标资格进行审查，资格审查不通过的，该投标无效。通过资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

22.6 采购人或采购代理机构在投标文件提交截止时间后至评审结束前应查询投标人的信用记录并将查询结果反馈给评标委员会。投标人存在不良信用记录的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商，投标无效。

22.6.1 不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式报价的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，响应无效。

22.6.2 信用信息查询渠道：（1） 失 信 被 执 行 人 ：“ 信 用 中 国 ” 网（www.creditchina.gov.cn）、（2）重大税收违法案件当事人名单：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、（3）政府采购严重违法失信行为记录名单：“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

22.6.3 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构应按信用记录查询渠道查询，将查询结果打印、签字并存入政府采购档案。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为评审依据。 供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

23、评标

23.1评标工作由评标委员会进行，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

23.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

a.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

b.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正；

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

c.评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；

d.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

e.向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人以书面形式加盖公章或由法定代表人或其授权委托人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24. 采购方式变更

24.1原则上当项目二次招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款，若采购人提出申请，经本级政府采购监督管理部门批准后，可现场以批准的竞争性谈判方式继续采购。

24.2投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

a.未通过投标有效性评审或未实质性响应招标文件要求的；

b.有影响采购公正的违法、违规行为的；

c.其他不符合竞争性谈判条件的情况。

24.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，采购人以《现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。公开招标转竞争性谈判方式应当有且只有两家投标供应商参加。

24.4采购方式现场改为竞争性谈判时的资格要求、采购需求、付款条件、商务条款等原则上均按招标文件规定不变。

24.5谈判时，若投标供应商未能在评标委员会规定时间内提交符合要求的补充资料或作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标供应商少于两家的，终止谈判采购活动。

24.6已经唱标而转谈判的，投标文件的报价视为谈判时的首次报价；未唱标转谈判的，谈判时不公开投标供应商各轮报价。

24.7在谈判内容不作实质性变更或重大调整的前提下，投标供应商次轮报价不得高于上一轮报价。

24.8谈判时，投标供应商投标报价与公布的预算价（或控制价）相比降幅过小，或投标供应商投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

附：

现场转谈判邀请函格式

（项目名称）因有效投标供应商不足三家，经采购单位申请，政府采购监督管理部门批准，已经现场变更为竞争性谈判方式继续采购。谈判的资格要求、采购需求、付款条件、商务条款、评审指标等要求均按原招标文件规定不变。

投标供应商如同意继续参加本次采购的，请按下述格式填写投标供应商全称并经法定代表人或其授权代表签字确认，以声明对上述内容清楚了解且无任何异议

| 序号 | 投标供应商全称 | 是否同意 | 法定代表人或其授权委托人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

25、废标情形及投标无效情形

25.1 本采购项目出现下列情形之一的，予以废标：

a.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

b.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

c.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

d.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，将以终止公告的方式在“指定网站”将废标理由通知所有投标人。

25.2投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

a.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

b.不具备招标文件中规定的资格要求的；

c.投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的；

d.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

e.投标文件含有采购人不能接收的附加条件的；

f.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26、二次采购

26.1项目废标后，采购人可能发布二次公告，进行二次采购。

26.2二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次投标文件。

26.3前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

（六）授予合同

27、确定中标人及合同的签订与争议处理

27.1☑采购人授权评标委员会将排名第一的中标候选人确定为中标人。

27.2□采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

27.2采购人将在指定网址发布中标公告。

27.3中标公告发布后，采购人将同时向中标人发放中标通知书。中标人应按规定领取中标通知书。

27.4采购人应在中标通知书发出之日起7个工作日内与中标人签订合同（因供应商自身原因导致无法签订的除外）。

27.5中标供应商放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

27.6投标供应商对采购过程、中标结果提出质疑，质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选供应商中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新招标。

27.7采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交仲裁委员会仲裁或法院裁决。

28、履约保证金

28.1中标人按招标文件－采购需求中规定向采购单位缴纳履约保证金。

28.2履约保证金的退还，由采购人在合同中约定。

29、中标通知书的领取

中标人确定后，采购人将在“指定网站”发布中标公告，并发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人除法律约定情形外放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30、代理费用的收取标准和方式

30.1集中采购项目：无；

30.2分散采购项目：按投标人须知前附表中规定。

（七）提出质疑

31、质疑

31.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

31.2 质疑供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

31.3质疑材料的接受详见《投标人须知前附表》；质疑材料格式详见第八章《质疑函范本》。

31.4质疑实行实名制，依照《质疑函范本》编制，须内容要素齐全；应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

31.5 质疑供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函包括下列内容：

a.质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b.质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；

c.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d.事实依据；

e.必要的法律依据；

f.提出质疑的日期。

31.7质疑供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

31.8质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.9有下列情形之一的，不予受理：

a.提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

b.提起质疑的时间超过规定时限的；

c.质疑材料不完整或有误的；

d.质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

e.对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

f.质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

31.10经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人、采购代理机构将在质疑受理后 7 个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

31.11质疑供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人、采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑供应商不得以同一理由再次提出质疑。

31.12质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门提起投诉。

31.13质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，将报监督管理部门予以处理。

a.捏造事实；

b.提供虚假材料；

c.以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（八） 未尽事宜

按政府采购法律法规的规定执行。

四、采购需求

（以下采购需求由采购人：宣城市消防救援支队提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但必须满足采购单位的采购需求，且此调整须经评标委员会评审认可；

3、投标人应自行勘察项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，中标人自行承担一切后果；

4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

5、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

6、下列采购需求中：标注▲的产品，投标人在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

7、单一产品采购项目中，提供同一品牌产品的不同投标人参加同一包别下响应的，以一家投标人计算有效投标人数量。非单一产品采购项目中，提供标注核心产品为同一品牌的不同投标人参加同一包别响应的，以一家投标人计算有效投标人数量；

8、★条款须满足或优于采购文件要求。

（一）项目概况：

1、项目名称：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五

2、项目预算：4485090元（第一包：1661700元；第二包：2823390元）

3、项目概述：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五包含泛光灯、小型移动照明灯组、移动照明灯组、移动照明灯、照明呼救套装、热成像仪、液压破拆工具组A、电动链锯、电动液压剪扩组、电动钢筋速断器、哈利根铁铤、机动链锯、液压万向剪切钳、无齿锯、抢险救援服装、抢险救援套装、灭火防护套装（A）、灭火防护套装（B）、灭火防护服（指挥款）、灭火防护服（战斗款）采购等。

（二）需求一览表及主要技术指标参数要求：

1. 标“▲”为本项目核心产品。

2. 下表项目清单中：标注“■”的参数为评分项；标注“★”的参数为必须满足参数，若所投产品不满足，投标无效。

第五包：救援照明类

清单：

| 品目名称 | 总数量 |
| --- | --- |
| 泛光灯 | 1 |
| 小型移动照明灯组 | 1 |
| 移动照明灯组 | 1 |
| 移动照明灯 | 5 |
| 照明呼救套装 | 38 |
| ▲热成像仪 | 12 |
| 液压破拆工具组A | 4 |
| 电动链锯 | 4 |
| 电动液压剪扩组 | 1 |
| 电动钢筋速断器 | 2 |
| 哈利根铁铤 | 4 |
| 机动链锯 | 11 |
| 液压万向剪切钳 | 2 |
| 无齿锯 | 8 |

本项目核心产品（主要成交标的）：热成像仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泛光灯 | ■ | - ★ - 技术性能符合国家《消防移动式照明装置 GB26755-2011》要求。 |
|  |  |  | - 1.国家或行业标准：《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》（GB/T 3836.1-2021)。灯具功能多样，集聚光、泛光，聚光+泛光等多种照明模式。 - 2.适用于多种户外照明，适应于事故救援现场大范围照明。 - 3.整机重量不超过20kg，便于携带。 - 4.动力源为锂电池，电池总容量≥390Wh（或电池总容量≥12Ah），接市电可长时间工作。 - 5.灯头总功率≥100W。 - 6.照度（开启泛光时）：5m 处最大初始照度 ≥1500lx。 - 7.工作时间：强光≥8h 工作光≥16h，充电时间≤8h。 - 8.升降杆最大高度≥2m，可在任意位置锁定。 - 9.灯具防护等级≥IP65。(防护等级认证证书或检测报告，签订合同前提供原件供甲方查验） - 10.带有信号警示灯。 - 11.防爆、耐热耐寒，全机身防雨淋、防溅水，插头等配防水防尘盖。 - “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）”。 |
|  | 小型移动照明灯组 |  | ★ 技术性能符合国家《消防移动式照明装置 GB26755-2011》要求。 |
|  |  |  | 灯具功能多样，集聚光、泛光，聚光+泛光等多种照明模式。 适用于多种户外照明，适应于事故救援现场大范围照明。 可采用内置锂电池供电，也可以接AC220V市电或者发电机供电。 - 1照明装置经100个工作周期可靠性试验后照明装置能正常工作。 - 2.LED灯头功率≥100W - 3.额定电压≥20V - 4.5米处照度≥500lx - 5.灯具最大升降高度≥2m - 6.连续照明时间≥5h - 7.灯具防护等级≥IP65(防护等级认证证书或检测报告，签订合同前提供原件供甲方查验） - 8.重量≤40kg - 9.配置静音发电机 - 10.带有信号警示灯 - 11.全机身防雨淋、防溅水，插头等配防水防尘盖。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）”。 |
| 2 | 移动照明灯组 | ■ | ★ - 技术性能符合国家《消防移动式照明装置 GB26755-2011》要求。 |
|  |  |  | 1.用于灭火救援作战移动照明和应急照明。 - 灯盘由多个（至少4个）LED灯头组成，总功率≥280W，可实现多方向多角度照明。 - 2.照明装置工作噪声应不大于90dB,最大升降高度约4.5m，上升时间和下降时间均应不大于60s。 - 3.10米处照度≥600lx。 - 4.照明装置外部带电端子与机壳之间以及电源接线端子与地之间的绝缘电阻应不小于100MΩ。 - 5.升降杆采用气动升降杆，最大升降高度约4.5m，可在任意位置锁定。 - 6.可通过遥控、控制箱按钮两种方式实现升降杆的升降和灯的开关。 - 7.升降杆、灯头等主要部件可快速组装拆卸（或折叠），放入收纳箱（或固定收纳位置）。 - 8.配备变频静音发电机，输出电压220V/50Hz，额定功率≥2kw，带直流输出。 - 9.发电机组底盘装有可移动万向轮，万向轮设置有刹车装置，便于携带运输。 - 10.可接市电，配30米缆线一盘（含插头、多孔插座）。 - 11.灯具防护等级≥IP65。(防护等级认证证书或检测报告，签订合同前提供原件供甲方查验） - 12.一次注满燃油不少于6h，接市电可长时间工作。 - 13.全机身防雨淋、防溅水、抗风，插头配防水防尘盖。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）” |
|  | 移动照明灯 |  | ★ 技术性能符合国家《消防移动式照明装置 GB26755-2011》要求。 |
|  |  |  | 用于灭火救援作战移动照明和应急照明。 灯具的防爆性能应符合GB/T 3836.1-2021的要求。 灯具外壳符合国家GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》、GB7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB7000.7-2005《投光灯具安全要求》、GB7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》。 - 工作时间：强光≥5h，工作光≥8h，弱光≥16h； - 照明形式：聚光/泛光/聚泛光； - 每个灯具背面具有警示灯； - 电池额定容量：≥10Ah； - 电池额定功率：≥30W； - 电池额定电压：≥20V； - 外形尺寸： - 收缩状态:≤500mm*270mm*250mm - 展开状态:≤500mm*270mm*1500mm - 灯具升起最大高度：≥1200mm - 产品重量：≤8kg - 1、电源采用高性能锂电池组。 - 2、具有充电显示和余量显示功能。 - 3、具有电量检测功能，可随时了解灯具电量状态。 - 4、照明装置应配有定制的专用适配器可以外接AC220应急电源，可实现长时间恒功率工作。 - 1、升降杆。 - 2、锂电池。 - 3、灯头。 - 4、充电器。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）” |
| 3 | 照明呼救套装 | ■ | ★ 包含消防员呼救器1具、手提式强光灯1具 呼救器产品符合GB 27900-2011《消防员呼救器》。具备定位、防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。 手提式强光灯符合GB3836、GB30734-2014标准。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）”。 |
|  |  |  | - 消防员呼救器 - 1.应具有预报警、自动报警、手动报警、低电压报警等功能。 - 2.方位灯亮度≥300cd/㎡ - 3.配备免维护高能防爆充电电池。 - 4.具有电池欠压声响报警功能和LED警示功能。 - 5.具有防水防爆（ExibⅡBT3）性能 - 消防员呼救器 - 6.相对静止状态时间：30s±1s。 - 7.预报警状态时间：15s±1s。 - 8.预报警声响强度：≥80db（1米远） - 9.强报警声响强度：≥100db（3米远） - 10.连续开机时间≥24小时。 - 手提式强光灯 - 1.电源类型：高性能锂电池组。额定电压：≥3.7v，电池额定容量≥4Ah，光源选用超高亮度白LED。 - 2.灯具外壳采用铝合金材质，减轻携行装备重量，整灯重量≤1kg（1000g）。适用于1区、2区爆炸性环境，防爆标志：ExdIICT6Gb，防护等级IP66/IP68。LED芯片要求采用高性能芯片，具有高光效和低热阻，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。 - 3.光源功率：≥6W，平均使用寿命:≥5年；连续放电时间：≥8小时 - 手提式强光灯： - 灯具应具有强光、工作光、频闪光等工作状态，可随意切换。 - 灯具应具有充电显示等功能。 - 灯具应具有指示灯电量检测功能。 - 灯具的散热器与电池有效隔离，防止因光源高温影响电池寿命、损坏电池。 - 灯具电池应具有缓冲防震措施。 - 灯具外壳采用高强度阻燃合金材料，防火抗摔。 - 灯具或充电器应设置充、放电保护电路，充电时间≤5h。电池使用寿命循环使用不低于1000次 |
| 4 | ▲热成像仪 | ■ | ★ 符合XF/T 635-2023消防用红外热像仪标准。提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或型式试验报告。供货时提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致），投标文件中提供相关承诺和正在送检相关材料。 防爆等级≥Ex ib IIC T4 Gb; 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |
|  |  |  | 屏幕尺寸：≥3.5英寸,屏幕分辨率≥640*480。 测温范围：-20℃-1100℃。 探测器分辨率≥384*288 噪声等效温差：环境温度在23℃±5℃，焦距为50mm，F数为1时，NETD≤0.2。 显示模式：黑热、白热、消防、铁红、火灾、搜救，自动调整图像。 具有温度测量值，电池耗量比例显示功能。 温度漂移≤2℃或≤±2%。 图像显示：双波段图像融合技术，成像清晰。带视频录像、图片拍摄功能，存储容量≥64G。 工作温度：-20℃-50℃。 存储温度：-40℃-60℃。 具有激光测距功能；具有指南针功能。 测温模式：中心点、全屏最高温、最低温。测温校正：自动/手动调零。 持续工作时间：80℃时连续工作时间≥30min；120℃时连续工作时间≥10min；260℃时≥5min。 电池工作时间≥4.5小时。 - 整机重量≤1.6 Kg（含电池）。 |
| 5 | 液压破拆工具组A | ■ | - ★ - 技术标准：破拆工具的性能参数应符合 GB/T 17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》的规定。 |
|  |  |  | 2、技术要求：能剪切常见车型A、B柱、车门铰链等超高强度钢材质部件；3、剪切器、剪扩器不应出现刃口应无卷曲、崩刃现象。 4、产品组成：工具组包括双输出机动泵2台、液压管4根、液压剪切钳2把、液压扩张器2把、液压剪扩器2把、双节液压撑顶器2根、万向剪切钳2台，操作端设置不少于两个固定点，连接背带。 5、工具组工作压力≥35MPa；工具与液压泵之间连接应密封良好，杜绝漏油现象； 6、工具与液压泵之间连接使用单接头液压软管，接头应带有锁止功能和防尘装置；可带压操作插拔； 7、整套产品任何工作部件在质保期内非人为故意损坏的，5天内提供配套可使用的工作部件。 - 8、“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” 一、双输出机动泵： 配备2台双输出机动泵，工作液压为≥35MPa，功率≥2kW，液压油箱容积≥3L，汽油箱容积≥770ml, 全重≤30kg，尺寸≤455×320×550mm； 每台双输出机动泵可同时操作两把液压破拆工具；配有≥4个液压单接头，隐藏式设计，防止碰撞变形； - 机动泵流量,额定工作压力为36MPa的，在额定压力双口同时输出时，单口流量均应≥1.0L/min;额定压力为72Mpa的，在额定压力、双口同时输出时，单口流量均应≥0.55L/min;其他额定工作压力为其他值的，参照上述比例计算折算值，在额定压力、双口同时输出时，单口流量均应≥折算值。 二、液压管： 配备4套液压管，工作液压为≥35MPa，安全系数最高为 4:1， 重量≤14.5kg，液压油缸容量≥2L；液压管长度≥10.0m； 接头处设有防尘盖，防止杂物混入内部。 三、液压剪切钳： 配备2把液压剪切钳，剪切开口≥180mm，可剪切直径35mm圆钢； - 重量≤17.5kg； 四、液压扩张器： 配备2把液压扩张器，最大扩张距离≥700mm，最大扩张力≥47kN； 重量≤17kg；钳臂内、外侧均有锯齿设计，扩张、挤压作业时均可防滑，易于控制； 五、液压剪扩器：配备2把液压剪扩器，可剪切直径≥33mm圆钢； 最大扩张距离≥340mm； 重量≤15kg； 六、液压撑顶器：配备2把液压撑顶器； 安全系数 4:1，液压油不流经控制手柄，操作者更安全； 便于单手携带，提高输送效率，节约体力消耗；操作时姿势舒适，增强控制能力；提握舒适，减轻手掌疲劳； 一级活塞最大支撑力：≥20t； 二级活塞最大支撑力：≥9t； 一级支撑高度：≥375mm； 二级支撑高度：≥350mm； 最大支撑高度：≥1250mm； 重量≤20kg； 七、万向剪切钳：配备2把万向剪切钳 整把工具可进入狭小崎岖空间内救援：如废墟内、刹车、油门、座椅等部位； 钳头重量≤5kg，总重≤8kg； 钳头具有摆动功能，具备切割功能：最大剪切力≥205kN，最大扩张距离≥56mm； 可剪切直径≥19mm圆钢。 |
| 6 | 电动链锯 | ■ | ★ 技术性能符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的标准要求。 |
|  |  |  | 电动链锯：用于救援过程中切割混凝土、砖石、管道、木材等。 切割性能要求：最大切割长度≥330mm 功率：≥1.8Kw 导板长度：≥400mm 电池性能要求： 1.采用锂电池驱动； 2.电池电压≥36V； 3.配备至少 2 块电池； 4.额定工作状态下，单块电池可使用时间≥45min。 质量≤5kg “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
|  | 电动液压剪扩组 |  | ★ 技术性能符合 GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。 |
|  |  |  | 总体组成： 电动液压破拆工具组含电动剪切钳、电动扩张器、电动剪扩钳、电动顶杆四样器材，所有器材电池可以通用，单块电池容量不小于120Wh，每个器材配电池2块。装备锁死可应急泄压复原归位。 资料要求：“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” 显示、照明性能要求： 配有不少于4档电量显示表。 配有照明灯，便于夜间作业，一键开关，即开即用。 电动剪切钳： 额定工作压力≥30MPa； 最大开口距离≥325mm； 剪切圆钢直径≥φ32mm； 剪切板材厚度≥12mm； 电动剪切钳整体质量≤20kg。(含电池和液压油的重量)。 电动扩张器： 额定工作压力≥72MPa； 最大扩张力：≥50KN； 最大扩张距离：≥600mm； 电动扩张器整体质量≤24kg。(含电池和液压油的重量)。 电动剪扩钳 额定工作压力≥30MPa； 剪切圆钢直径（Q235A 材料）≥Ф35mm（圆钢） 最大扩张力≥45KN； 最大扩张距离≥355mm； 电动剪扩钳整体质量≤21kg。(含电池和液压油的重量)。 电动顶杆： 顶升力≥120KN； 撑顶长度≥930mm。 |
|  | 电动钢筋速断器 |  | 便携式电驱动对钢筋进行剪切 电动钢筋速断器： 锂电池充电型 机身可360°旋转 切割速度≤5S 充电时间≤60min 重量：≤8Kg 圆钢、螺纹钢、钢筋等直径≥20mm 切割直径≥20mm 剪断时间≤5s 配件包括:便携箱﹑充电器1个、锂电池2块、辅助手柄1个、专用扳手1个。“提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 7 | 哈利根铁铤 | ■ | ★ 本品为组合式撬棍工具组，由两把多功能撬斧工具及便携式携行箱组成，符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》规定。 |
|  |  |  | 结构： 撬斧一的一端为有平刃和尖刃的斧头，另一端为带起撬功能的金属切割器。撬斧二的一端为有长尖刃的开孔器和带起撬功能的扁铲，另一端为带起撬功能的撬锁拔钉器。配备便携式携行箱。 承受拉力： 工作端与手柄承受拉力≥12KN。 材质： 铁铤头部全部为高碳钢锻打而成，头部经过热处理淬火工艺，硬度45-55# 长度：≥76cm。 - 单个重量：≤4.1kg - 可实现砍断、起钉、开孔、撬起、切割、拧螺栓、凿击、捶打等多功能，且手柄绝缘防过电。 - “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 8 | 机动链锯 | ■ | ★ 技术性能符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》的标准要求。 |
|  |  |  | 机动链锯：用于破拆各种木质结构障碍物。 功率≥2.4kw 排量≥50cc 导板链条尺寸≥18寸 无负载最高转速≥9000rpm 重量：≤6.2kg 怠速≥2700rpm 油箱容积≥0.24升 二冲程发动机、前手防护挡 - “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 9 | 液压万向剪切钳 | ■ | ★ 破拆工具的性能参数应符合 GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》的规定。 |
|  |  |  | 使用要求： 液压万向剪切钳可与本包别对应的液压机动泵联合使用。 重要指标： 由液压手动泵、液压万向剪切钳、液压管等组成。 平头自动锁系统、可带压插拔，一键式操作，可单手携带及操作，刀头由高级工具钢加工而非锻造。 液压手动泵： 重量≤15Kg，液压油容量≥2L。 液压管： 工作液压为≥35MPa，安全系数最高为 4:1， 接头处设有防尘盖，防止杂物混入内部。 液压管： 配备≥5米液压管，液压油缸容量≥2L； 液压万向剪切钳： 最大扩张距离：≥59mm。 剪切圆钢直径：≥18mm。 工作压力：≥35mpa。 重量≤6kg。 “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |
| 10 | 无齿锯 | ■ | ★ 技术性能符合 GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的标准要求。 |
|  |  |  | 无齿锯：可切割金属和混凝土材料，燃油动力。 功率≥3.7KW 锯片直径≥350mm 切割深度≥125mm 无齿锯： 最大转速≥9000rpm。 重量≦14.2kg 配备可自由调节位置的安全防护罩，自带快速接水装置；配备金刚石锯片5块，砂轮锯片20块，火花塞10个，注水桶2个、机油、维修工具。 - “提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页），合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。” |

| 品目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 泛光灯 | 提供样品演示视频 |
| 小型移动照明灯组 | 提供样品演示视频 |
| 移动照明灯组 | 提供样品演示视频 |
| 移动照明灯 | 提供样品演示视频 |
| 照明呼救套装 | 提供样品演示视频 |
| ▲热成像仪 | 提供样品演示视频 |
| 液压破拆工具组A | 提供样品演示视频 |
| 电动链锯 | 提供样品演示视频 |
| 电动液压剪扩组 | 提供样品演示视频 |
| 电动钢筋速断器 | 提供样品演示视频 |
| 哈利根铁铤 | 提供样品演示视频 |
| 机动链锯 | 提供样品演示视频 |
| 液压万向剪切钳 | 提供样品演示视频 |
| 无齿锯 | 提供样品演示视频 |

- 第六包

- 核心产品：抢险救援服装

| 品目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| ▲抢险救援服装 | 219 |
| 抢险救援套装 | 353 |
| 灭火防护套装（A） | 120 |
| 灭火防护套装（B） | 208 |
| 灭火防护服（指挥款） | 80 |
| 灭火防护服（战斗款） | 206 |

| 序号 | 名称 | 指标项 | 技术参数及要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ▲抢险救援服装 | - ★ | - 抢险救援服装，含夏款抢险救援服2套、冬款抢险救援服1套。 - 产品符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带，服装款式、号型等应符合最新款式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求中的统型要求。 |  |  |
|  |  | ■ | - 夏款抢险救援服： - 阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%，且试样表面无明显变化。 防静电性能：整套救援服的带电量不大于0.6μC。 面料经、纬向干态断裂强力不小于650N。投标响应表中须标注所投产品上述经、纬向干态断裂强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 面料经、纬向撕破强力不小于100N。投标响应表中须标注所投产品经、纬向撕破强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级，前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 - 四、防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。速干性：按照GB/T21655.1-2023《纺织品 吸湿速干性的评定》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率不小于100%，滴水扩散时间不大于20s，芯吸高度不小于90mm，蒸发速率不小于0.18g/h，透湿量不小于8000g/(㎡.d)。 按照FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）不小于12%，弹性回复率（纬向）不小于80%。 经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。 面料接缝断裂强力不小于650N。 逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。 总质量不大于1.5kg（不含腰带和行军帽）。 各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；黏合衬不应有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 裤子口袋做加深处理，防止东西掉落。 裤子腰带扣加宽，方便腰带穿卸。 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查（应与投标文件中的一致）。 |  |  |
| - 2 |  | ■ | - 冬款抢险救援服： - 阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s且无熔融、滴落现象。 热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%，且试样表面无明显变化。 防静电性能：整套救援服的带电量不大于0.6μC。 面料经、纬向干态断裂强力不小于650N。投标响应表中须标注所投产品上述经、纬向干态断裂强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 面料经、纬向撕破强力不小于100N。投标响应表中须标注所投产品经、纬向撕破强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不小于四级。前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差不小于四级。 防护层面料洗涤五次后，沾水等级不小于三级。透湿率不小于5000g/(㎡·24h)。 洗涤25次后，拒油性能不小于3级。 经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率不大于5%。 面料接缝断裂强力不小于650N。 逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。 总质量不大于3kg（不含腰带和行军帽）。 各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；黏合衬不应有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 裤子口袋做加深处理，防止东西掉落。 裤子腰带扣加宽，方便腰带穿卸。 - 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |  |
| - 3 | - 抢险救援套装 | ■ | - 抢险救援套装，含抢险救援头盔(含救援护目镜）1顶、抢险救援手套1双、抢险救援靴1双、硬质护肘护膝1套、多功能刀具1把、佩戴式防爆照明灯（头戴式）1个、消防员方位灯1个、消防救援专用伸缩扣1个。 |  |  |
|  |  |  | - 抢险救援头盔 | - ★ | - 技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF633-2006的要求。 |
|  |  |  |  | 抢险救援头盔：红色半盔式设计，有明显的黄色反光标志。主要由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颌带、导轨、护目镜等组成，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘、透气等性能。 耐穿透性能：钢锥不应与头模建立电接触。 阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。 热稳定性能：在温度为（180±5)℃条件下，经5min后，救援头盔边沿应无明显变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。 电绝缘性能：帽壳的泄漏电流不应大于3mA。 侧向刚性： 帽壳的最大变形不应大于40mm,卸载后变形不应大于15mm。 下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度不应大于20mm。 质量：救援头盔的质量(不包括面罩和披肩等附件)≤800g。 帽壳尺寸参照GB/T2428中成年男性标准头型尺寸的规定，分大小号两种，中标后根据用户需求提供。 头模所受冲击力的最大值不应大于3300N。 帽壳顶部应设有加强筋，帽箍能灵活方便调整大小，调节范围≥60cm，接触头前额的部分能透气、吸汗；帽托和缓冲层形状应适体，多点式嵌入不移位；多点式下颏带及帽箍可调系统确保佩带舒适稳定，下颌带为无毒和对人体无自然伤害的阻燃材料，宽度≥15mm。防汗带部位应为皮革制成，缓冲层由PU泡沫或聚苯乙烯发泡树脂材质制成。帽壳为红色，由改性阻燃尼龙66材质或优于此材质制成，有通风装置。每顶头盔配备全封闭护目镜，镜片与镜框固定紧密，镜片与镜框不能轻易脱离，镜片抗冲击、不易碎。护目镜的松紧设计要便于使用，紧固方式拟确定可以主动操作松紧的紧固带或优于此。 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 抢险救援手套 | - ★ | - 产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求 |
|  |  |  |  | 耐磨性能及阻燃性能：本体掌心面组合材料表面加上基材为300g/m2，粒度为100目的砂纸，在9kPa的压力下，经8000次循环摩擦后，试样不应被磨穿。损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2s，无熔融、滴落现象。 热稳定性能：整个救援手套试样和舒适层在（180±5）℃试验温度下保持5min，试样表面应无明显变化，且不应有熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率不应大于5%。能保持正常穿戴。 灵巧性能及抓握性能：徒手控制百分比不大于200%。戴手套与未戴手套的拉重力比不小于80%。 掌心面和背面材料的割破力不小于5N。掌心面和背面材料的抗刺穿力不小于85N。 穿戴时间不超过10s。 抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨不少于25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。 抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色，黑色潘通色号为PANTONE19-4003TCXBlackOnyx，橘红色潘通色号为PANTONE17-1456TCXTigerlily。 手掌结构符合以下要求： 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。 内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色。 外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位。 加强层采用克重为（280±20）g芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为3mm的缓冲海绵。 手背结构符合以下要求： 手背由芳纶双面针织布和TPR防撞条组成。 芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色，克重（380±20）g。 TPR防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。 食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为1cm的银色反光条。 手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用克重为（210±20）g芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。 袖口结构符合以下要求： 袖口为圆形设计，袖口外侧采用克重（380±20）g橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理。 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为TPR材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，刻有“应急消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小8mm×8mm，字间距1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。 小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。 缝线采用芳纶缝线，规格为30支3股，颜色为黑色和橘红色。 挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。 每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小应不小于2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。 消防员抢险救援手套基础规格为4种尺寸（S-XL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 抢险救援靴 | - ★ | - 技术性能符合《消防员抢险救援防护服装》XF633-2006的要求 |
|  |  |  |  | 用于抢险救援作业时身体保护。具备防砸、防穿刺、防水、阻燃、抗静电、隔热、耐高温、耐油、耐酸碱性能，具有防霉抗菌、防臭、吸湿排汗等功能。 靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象，允许有死折。 靴帮耐磨性能： 靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。 靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿。 靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1) kW/m2，辐照1min后，其内表面温升不应大于22°C。 靴头性能：靴头分别经10kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于15mm。 电绝缘性能：击穿电压不应小于5000V，且泄漏电流应小于3mA。 质量：整靴（两只）质量≤3000g（42码）。 中标后根据用户需求提供相应鞋码。 靴底防穿刺设计、复合纤维防穿刺层须覆盖整个靴内底且不可移动,靴头防砸设计，设有钢包头或同等性能防砸包头，保护脚趾耐受冲击，抗穿刺能力靴底≥1300N，靴帮≥100N。 外观符合统型要求，整靴主体颜色为黑色，整靴为皮革材质，救援鞋帮面材料为皮革或其他满足相关性能的材料，靴口做防磨处理，靴筒后跟处设有高品质荧光黄反光标志和提靴反光拉带。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
| - 4 |  | ■ | - 硬质护肘护膝 | ：用于抢险救援作业时的肘部和膝部防护。多层结构，有效防止硬物刺伤、划破，坚固耐用。 外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，配有舒适网状层，固定装置可调节。 内外层均为黑色。穿戴舒适，不易脱落，弹性绑带可快速挂解。 每套配两个护肘、两个护膝。 弹性绑带，宽度不低于4公分。 |  |
|  |  |  | - 多功能刀具 | 消防员随身携带的组合式简易工具，整刀体积小，美观大方，防滑设计，使用方便，刀鞘具有抗压力好，在高低温环境中性能稳定。 由刀、钳、剪、锯等组成的组合式刀具；主要包括但不限于：1.尖嘴钳，2.工具钳，3.剪线钳，4.主刀，5.开瓶器，6.开罐器，7.十字起子，8.半刃小刀，9.锯刀，10锉刀，11.一字起子，12.小号一字锥等。 材质：主体材质为420HC、5Cr15Mov或更优不锈钢材质； 刀体刀柄符合人工力学，平衡省力。手柄处应设置安全锁，防止在切削过程中弹折伤手。 刀具材料应具备较高的强度和韧性，以便承受切削力、冲击和振动,防止刀具脆性断裂和崩刃。 刀具材料的耐热性要好，能承受高的切削温度，具备良好的抗氧化能力。 - 提供所投产品生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 佩戴式防爆照明灯（头戴式） | - ★ | - 技术性能符合《消防员照明灯具》GB30734-2014的要求。 |
|  |  |  |  | 适用于1区、2区爆炸性环境，防爆标志：ExibIICT4Gb隔爆、本质安全型防爆。 防护等级≥IP66/IP68。 灯具内部带电触点应全部焊接在线路板上，防止拆开灯具及线路板后触点与线路板分离。 配备专用卡扣，可佩带在消防头盔上使用，卡口配备不少于两种(通用型）。 可用在帽边为0-10mm的灭火头盔和抢险救援头盔上；卡扣型：根据甲方实际需要提供。 灯具可手持，开关按键尺寸大，方便穿戴防护装备后正常启闭开关。 灯具需有强光、工作光、频闪光等工作状态，工作光可随意切换，尾部带有红色方位指示灯。 灯具外壳采用铝合金材质，整灯重量≤0.1kg（100g）。 光源选用特制超高亮度暖白LED，光源功率：强光3W工作光1W，平均使用寿命:≥5年。 连续放电时间：强光≥4小时，工作光≥8小时。 灯具的散热器与电池有效隔离，防止因光源高温影响电池寿命、损坏电池。 灯具电池应具有缓冲防震措施，有效提升灯具高处掉落、碰撞、冲击的保护性能。 灯具充电接口为Type-C标准，适用USB输出端口充电范围广。 灯具或充电器应设置充、放电保护电路，充电时间≤3h。 电池使用寿命循环使用≥1000次。额定电压：≥3.7v，电池额定容量≥1.9Ah。 电源类型：高性能锂电池组。 两米处照度值：强光≥450lx、工作光≥200lx。 LED芯片要求采用高性能芯片，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。 灯具应具有充电显示等功能。 灯具应有电量检测功能、具备电量显示，可直观掌握灯具电量状态。 - 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 消防员方位灯 | - ★ | - 技术性能符合消防员方位灯GB27899-2011的要求 |
|  |  |  |  | 防爆性能应符合GB/T 3836.1-2021的规定要求。消防员方位灯：灯泡采用LED光源，发光强度≥300cd/m²。 最远照射距离≥80m。 防水等级≥IPX67，可在水下1米工作30分钟。 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 连续工作时间≥100小时。 适应环境温度:－30℃～＋65℃。 发光型式:闪光，闪光频率:1Hz〜2Hz。 质量≤150g。 |  |
|  |  |  | - 消防救援专用伸缩扣 | 消防救援专用伸缩扣，有效管理消防员随身单兵作战工具。 单兵作战工具可用挂钩连接到消防服指定位置，在黑暗中能一伸手拿到单兵作战工具。可自由伸缩，使用时拉出，用完松手后自动收回身体固定位置，确保工具不遗失、不摔坏。有快速脱扣装置，方便快速拆下工具。外壳耐高温抗冲击，适合火场环境。耐海水腐蚀。设计有自排沙孔，多次使用伸缩自如。高强度回缩绳和回缩弹簧机构，稳定可靠。配置两种与单兵作战工具的连接方式，快速与工具连接。 自重≤150g。 伸缩长度≥53cm。 回缩力≥1590g。 伸缩绳断裂值≥35kg。 - 提供所投产品或产品核心部件的生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 5 | - 灭火防护套装A | ■ | - 含消防头盔1顶（半盔）、佩戴式防爆照明灯1具、灭火防护靴1双、消防手套1双、应急逃生自救安全绳1套、消防安全腰带1条、消防腰斧1把、消防员灭火防护头套1个。 |  |  |
|  |  |  | - 消防头盔 | - ★ | - 技术性能符合《消防头盔》XF44-2015的要求。 |
|  |  |  |  | 消防头盔：应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，设调节纽，调节方便的下颌带；配备耐高温阻燃支架，与头盔配套使用，方便消防员佩戴“佩戴式防爆照明灯”等装备，并提供配件一套。 帽壳材料和结构应符合以下要求： 采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能的材料制成；帽顶可制成无筋或有筋的加强结构；帽壳内表面不应有高度超出2mm且宽度小于2mm的突出物及尖锐物体；帽壳外表面不应有高度超过5mm的外部突出物，但不包括帽壳外翻转的面罩、帽箍调节装置和安装在头盔外部的附件。 佩戴装置材料和结构：帽箍、帽托和下颏带应采用体感舒适，对人体无毒、无刺激性的材料制成；下颏带的宽度不应小于20mm;下颏带应具有快速调节功能，能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔牢靠舒适，解脱方便；帽箍应能在525mm～597mm的头围尺寸范围内灵活方便地调节大小；帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度不应小于帽箍的宽度；在施加负载的情况下，能用一只手解开佩戴装置。 阻燃性能：下颏带和披肩的损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象；面罩续燃时间不应大于5s，且不应有熔融、滴落现象。 冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的冲击力的最大值不应大于3780N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂。 抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度150gn；帽前部：最大冲击加速度400gn；帽侧部：最大冲击加速度400gn；帽后部：最大冲击加速度400gn。 电绝缘性能：帽壳泄漏电流不应超过3mA。 外观样式：帽壳表面应色泽鲜明、光洁，无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷。 面罩表面应无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角。 披肩缝制应平整，不应有脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷。 头盔各部件的安装应牢固、端正，无松脱、滑落现象。 头盔颜色为黄色或红色（具体由使用单位确定），两侧印字根据用户需求粘贴，外观及字体符合部消防局统型要求；半盔式头盔的质量（不包括披肩及附件）≤1300g。 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 佩戴式防爆照明灯 | - ★ | - 技术性能符合《消防员照明灯具》GB30734-2014的要求 |
|  |  |  |  | 适用于1区、2区爆炸性环境，防爆标志：ExibIICT4Gb隔爆、本质安全型防爆。 防护等级≥IP66/IP68。 外壳防护等级：灯具内部带电触点应全部焊接在线路板上，防止拆开灯具及线路板后触点与线路板分离。 配备专用卡扣，可佩带在消防头盔上使用，卡口配备不少于两种(通用型）。 可用在帽边为0-10mm的灭火头盔和抢险救援头盔上；卡扣型：根据甲方实际需要提供。灯具可手持，开关按键尺寸大，方便穿戴防护装备后正常启闭开关。 灯具需有强光、工作光、频闪光等工作状态，工作光可随意切换，尾部带有红色方位指示灯。 灯具外壳采用铝合金材质，整灯重量≤0.1kg（100g）。 光源选用特制超高亮度暖白LED，光源功率：强光3W工作光1W，平均使用寿命:≥5年。 连续放电时间：强光≥4小时，工作光≥8小时。 灯具的散热器与电池有效隔离，防止因光源高温影响电池寿命、损坏电池。 灯具电池应具有缓冲防震措施，有效提升灯具高处掉落、碰撞、冲击的保护性能。 灯具充电接口为Type-C标准，适用USB输出端口充电范围广。 灯具或充电器应设置充、放电保护电路，充电时间≤3h。 电池使用寿命循环使用≥1000次。额定电压：≥3.7v，电池额定容量≥1.9Ah。 电源类型：高性能锂电池组。 两米处照度值：强光≥450lx、工作光≥200lx。 LED芯片要求采用高性能芯片，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。 灯具应具有充电显示等功能。 灯具应有电量检测功能、具备电量显示，可直观掌握灯具电量状态。 - 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 灭火防护靴 | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护靴》XF6-2004的要求 |
|  |  |  |  | - 整靴为皮制或橡胶制，靴子内侧有复合柔软舒适层，便于消防员快速穿着，用于消防员小腿部和足部防护。灭火防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角不得小于15°。 整靴防水性能：灭火防护靴在防水性能试验时不应出现渗水现象。 防砸性能：灭火防护靴靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为30mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于15mm。 靴口有防磨设计、鞋底内缓冲设计。靴内采用抗菌防臭缓冲鞋垫。 整双靴总重量质量≤2.55kg。 灭火防护靴靴面经辐射热通量为(10±1)kW/m²，辐照1min后，其内表面温升应不大于16℃。 灭火防护靴在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升应不大于18℃。 灭火防护靴外底的抗刺穿力不应小于1750N。 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告或型式试验报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 消防手套 | - ★ | - 用于消防员手部及腕部防护,技术性能符合《消防手套》XF7-2004 |
|  |  |  |  | - 消防手套：阻燃性能：手套和袖筒外层和隔热层材料的损毁长度不应大于100 mm，续燃时间和阴燃时间均不应大于2.0s，且不应有熔融、滴落现象；衬里材料不应有熔融、滴落现象。 颜色要求与部局服装统型要求一致、黄银黄反光带，立体裁剪，翻指式指尖合缝，各层厚薄均匀，手指握紧时无颗粒感，有灵巧舒适、防割、耐磨、防穿刺、防火阻燃、抗菌除臭等功能。 手背由间位芳纶和对位芳纶混纺梭织布，手掌阻燃处不低于翻毛牛二层皮；手掌内层隔热层为对位芳纶与高强度纤维混织布，防水透气层为高阻燃TPU防水透气膜，手掌舒适层为对位芳纶与抗菌纤维混织布，手背舒适层为间位芳纶等混纺针织布；接缝补强材料不低于阻燃处理反绒牛二层皮，手指关节处有保护设计。 配备手套挂扣，手套具有防水功能，30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm。 耐热性能、耐磨性能、耐切割性能、耐撕破性能、耐机械穿刺性能、防水性能达到二类以上性能。 采取人体工学设计，手套与手指贴合性要好，可自然弯曲。 整体热防护性能≥35(cal/cm2)，手背缝合有反光标志带。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 6 |  | ■ | - 应急逃生自救安全绳 | 整套应不少于：安全绳1根、绳包1个、轻型安全钩2个（合金铝质）、轻型下降器（带防慌乱装置）、连接扁带等组件。安全绳直径为8mm±0.5mm，长度≥16m。 轻型安全钩和下降器应要求并应与8mm安全绳使用配套。 安全绳应为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（投标文件中具体明确外皮、内芯材质），整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成，材质等级应不低于芳纶，绳体上设连续反光标识，在安全绳上4m、8m、12m处设定宽不小于2cm的标识。 绳包材质应阻燃耐高温,本体耐260℃高温不应有明显变化，绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全，绳包内侧有产品铭牌，其内容为产品型号、生产厂名、装备明细清单及安全使用范围等。 整套装备款式、标识、器材配置、绳索长度等应符合统型标准。 安全绳最小破断强度应≥20kN；线密度≤50g/m；延伸率应大于1%且不大于10%（承重达到最小破断强度的10%时）；经204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象；在600℃±5℃，1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃，1.33kN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。 安全绳采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管，能够一次性展开。 安全绳环下方应设置永久性标志，且至少应包括下列内容：生产者和/或生产企业名称，采用以下五种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称、中文简称、英文或拼音简称、注册商标图案；生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称；产品名称及型号；产品批号或编号（前6位为生产年、月）；法律法规要求标注的其它内容。 下降器材质为铝合金或同等材质；应能承受不小于5kN的工作负荷，破断负荷≥13.5kN，具备离手掣停功能，可空中悬停，具备防慌乱功能，下降器可与安全绳配合快速便捷使用并回收。 在下降器的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 下降器经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 用于消防人员与绳索的自身连接和固定锚点，采用自动锁，安全钩材质为铝合金或同等材质。 在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥27kN，轻型消防安全钩短轴的破断强度≥7kN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥7kN。 在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、破断强度、商标（或生产厂名）等。 安全钩经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 材质性能应不低于芳纶，阻燃耐高温，缝合扁带宽度12mm，周长1m，最小破断强度应大于35kN；经600℃±5℃的耐高温性能时，连接扁带不出现融熔、焦化现象。 具备高温环境承载性能的连接扁带在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不出现断裂现象，每条连接扁带做防散处理。 提供所投产品或产品核心部件的生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 消防安全腰带 | - ★ | - 消防员灭火救援作业时登梯作业和逃生自救的安全防护装备。技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2023的要求,主体颜色为藏蓝色。 |
|  |  |  |  | 消防员灭火救援作业时登梯作业和逃生自救的安全防护装备,渐进式，具有强度高、重量轻（0.5-0.85公斤）、耐磨损、耐腐蚀等性能，工作拉力≥4.5KN，极限拉力≥12KN不破断。所有金属件耐腐蚀，防静电。 织带宽度为70mm±1mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使用排插形式，使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。高温下不出现熔融、焦化现象。 - 投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页），所投产品消防产品认证证书须在交货验收前提供原件供查验。 |  |
|  |  |  | - 消防腰斧 | - ★ | - 技术性能符合《消防腰斧》XF630-2023的要求 |
|  |  |  |  | 消防腰斧：多功能腰斧为高强度特钢和高强度工程塑料制成。 由斧、刀锯、斧套组成，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。 具备抗冲击、耐腐蚀性能。 重量≤1kg 斧套由头层牛皮制作，坚实耐用。 产品具备永久性标志， - 投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页），所投产品消防产品认证证书须在交货验收前提供原件供查验。 |  |
|  |  |  | - 消防员灭火防护头套 | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护头套》XF869-2010的要求 |
|  |  |  |  | 用于消防灭火时头部、侧面及颈部保护。头套裙边加长设计，确保佩戴空气呼吸器面罩后，头套的前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≥20厘米，头套侧部与防护服领口内重叠部分的长度不小于13厘米，对消防员颈部有效保护。 头套应使用采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 甲醛含量≤75mg/kg，无异味。 阻燃性能，毁损长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。阻燃性能：经向、纬向损毁长度不大于7mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 面料抗起球等级3级；水洗尺寸变化率直向、横向≤3.5%。 开口的弹性适度，满足佩戴舒适性。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 7 | - 灭火防护套装（B） | ■ | 灭火防护套装B，含消防头盔1顶（全盔）、佩戴式防爆照明灯1具、灭火防护靴1双、消防手套1双、应急逃生自救安全绳1套、消防安全腰带1条、消防腰斧1把、消防员灭火防护头套1个）。 |  |  |
|  |  |  | - 消防头盔 | - ★ | 技术性能符合《消防头盔》XF44-2015的要求。 |
|  |  |  |  | 消防头盔：应由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，设调节纽，调节方便的下颌带；配备耐高温阻燃支架，与头盔配套使用，方便消防员佩戴“佩戴式防爆照明灯”等装备，并提供配件一套。 采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能的材料制成； 帽顶可制成无筋或有筋的加强结构； 帽壳内表面不应有高度超出2mm且宽度小于2mm的突出物及尖锐物体； 帽壳外表面不应有高度超过5mm的外部突出物，但不包括帽壳外翻转的面罩、帽箍调节装置和安装在头盔外部的附件。 采用能吸收冲击能量，对人体无毒、无刺激性的材料制成； 形状、规格尺寸适体，佩戴不移位； 厚度均匀并覆盖头盔最小保抗范围。 舒适衬垫材料和结构应符合以下要求：1、使用体感舒适、吸汗、透气、对人体无毒、无刺激性的材料制成；2、保证头盔佩戴的舒适性。 佩戴装置材料和结构应符合以下要求：1、帽箍、帽托和下颏带应采用体感舒适，对人体无毒、无刺激性的材料制成；2、下颏带的宽度不应小于20mm;3、下颏带应能灵活方便地调节长短，保证佩戴头盔牢靠舒适，解脱方便；4、帽箍应能在525 mm～597mm的头围尺寸范围内灵活方便地调节大小；5、帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带，吸汗带宽度不应小于帽箍的宽度；6、在施加负载的情况下，能用一只手解开佩戴装置。 面罩材料和结构应符合以下要求：1、采用透光、耐冲击、耐热和耐刮擦的材料制成；2、无色透明或浅色透明；3、面罩伸缩或翻转应灵活，开合过程应能随意保持定位。 披肩材料和结构应符合以下要求：1、披肩为装卸式，采用具有阻燃、耐热和防水性能的纤维织物制成；2、披肩的缝制线路应顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针；3、披肩脱卸应方便简捷。 安装在头盔上的任何附件均应牢固可靠，不应通过打孔等损坏帽壳的方式固定，不应对头盔的性能 带来不利影响或对头盔佩戴者造成伤害。 头盔质量（不包括披肩及其他附件）≤1.8kg；冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力≤3.78KN，电绝缘性能:帽壳泄漏电流≤3mA。 面罩透光率：无色透明面罩和浅色透明面罩的可见光透过率分别不应小于85%和43%。 头盔颜色为黄色或红色（具体由使用单位确定），两侧印字根据用户需求粘贴，外观及字体符合部消防局统型要求。 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致） |  |
|  |  |  | - 佩戴式防爆照明灯 | - ★ | - 技术性能符合《消防员照明灯具》GB30734-2014的要求 |
|  |  |  |  | 佩戴式防爆照明灯：适用于1区、2区爆炸性环境，防爆标志：ExibIICT4Gb隔爆、本质安全型防爆。 防护等级≥IP66/IP68。 灯具内部带电触点应全部焊接在线路板上，防止拆开灯具及线路板后触点与线路板分离。 配备专用卡扣，可佩带在消防头盔上使用，卡口配备不少于两种(通用型）。 可用在帽边为0-10mm的灭火头盔和抢险救援头盔上；卡扣型：根据甲方实际需要提供。 灯具可手持，开关按键尺寸大，方便穿戴防护装备后正常启闭开关。 灯具需有强光、工作光、频闪光等工作状态，工作光可随意切换，尾部带有红色方位指示灯。 灯具外壳采用铝合金材质，整灯重量≤0.1kg（100g）。 光源选用特制超高亮度暖白LED，光源功率：强光3W工作光1W，平均使用寿命:≥5年。连续放电时间：强光≥4小时，工作光≥8小时。 灯具的散热器与电池有效隔离，防止因光源高温影响电池寿命、损坏电池。 灯具电池应具有缓冲防震措施，有效提升灯具高处掉落、碰撞、冲击的保护性能。 灯具充电接口为Type-C标准，适用USB输出端口充电范围广。 灯具或充电器应设置充、放电保护电路，充电时间≤3h。 电池使用寿命循环使用≥1000次。额定电压：≥3.7v，电池额定容量≥1.9Ah。 电源类型：高性能锂电池组。 两米处照度值：强光≥450lx、工作光≥200lx。 LED芯片要求采用高性能芯片，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。 灯具应具有充电显示等功能。 灯具应有电量检测功能、具备电量显示，可直观掌握灯具电量状态。 - 提供所投产品防爆认证证书。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 灭火防护靴 | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护靴》XF6-2004的要求 |
|  |  |  |  | 灭火防护靴：整靴为皮制或橡胶制，靴子内侧有复合柔软舒适层，便于消防员快速穿着，用于消防员小腿部和足部防护。灭火防护靴在进行防滑性能试验时，始滑角不得小于15°。 整靴防水性能：灭火防护靴在防水性能试验时不应出现渗水现象。 防砸性能：灭火防护靴靴头分别经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg、落下高度为30mm的冲击试验后，其间隙高度均不应小于15mm。 靴口有防磨设计、鞋底内缓冲设计。靴内采用抗菌防臭缓冲鞋垫。 整双靴总重量质量≤2.55kg。 灭火防护靴靴面经辐射热通量为(10±1)kW/m²，辐照1min后，其内表面温升应不大于16℃。 灭火防护靴在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升应不大于18℃。 灭火防护靴外底的抗刺穿力不应小于1750N。 - 提供所投产品第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）。合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 消防手套 | - ★ | - 用于消防员手部及腕部防护,技术性能符合《消防手套》XF7-2004。 |
|  |  |  |  | 阻燃性能：手套和袖筒外层和隔热层材料的损毁长度不应大于100 mm，续燃时间和阴燃时间均不应大于2.0s，且不应有熔融、滴落现象；衬里材料不应有熔融、滴落现象。 颜色要求与部局服装统型要求一致、黄银黄反光带，立体裁剪，翻指式指尖合缝，各层厚薄均匀，手指握紧时无颗粒感，有灵巧舒适、防割、耐磨、防穿刺、防火阻燃、抗菌除臭等功能。 手背由间位芳纶和对位芳纶混纺梭织布，手掌阻燃处不低于翻毛牛二层皮；手掌内层隔热层为对位芳纶与高强度纤维混织布，防水透气层为高阻燃TPU防水透气膜，手掌舒适层为对位芳纶与抗菌纤维混织布，手背舒适层为间位芳纶等混纺针织布；接缝补强材料不低于阻燃处理反绒牛二层皮，手指关节处有保护设计。 配备手套挂扣，手套具有防水功能，30s内3次拾取钢棒直径≤6.5mm。 耐热性能、耐磨性能、耐切割性能、耐撕破性能、耐机械穿刺性能、防水性能达到二类以上性能。 采取人体工学设计，手套与手指贴合性要好，可自然弯曲。 整体热防护性能≥35(cal/cm2)，手背缝合有反光标志带。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 8 |  | - ■ | - 应急逃生自救安全绳 | 整套应不少于：安全绳1根、绳包1个、轻型安全钩2个（合金铝质）、轻型下降器（带防慌乱装置）、连接扁带等组件。安全绳直径为8mm±0.5mm，长度≥16m。 轻型安全钩和下降器应要求并应与8mm安全绳使用配套。 安全绳应为包芯绳结构，安全绳索外皮、内芯均为阻燃耐高温材质（投标文件中具体明确外皮、内芯材质），整绳粗细均匀、结构一致，绳体柔软，主承重部分由连续纤维制成，材质等级应不低于芳纶，绳体上设连续反光标识，在安全绳上4m、8m、12m处设定宽不小于2cm的标识。 绳包材质应阻燃耐高温,本体耐260℃高温不应有明显变化，绳包应设计有安全绳防止缠绕、垂降墙角保护等功能，应有防水或泄水功能，应能合理放置安全钩、下降器，方便携带于安全腰带上，操作便捷，使用安全，绳包内侧有产品铭牌，其内容为产品型号、生产厂名、装备明细清单及安全使用范围等。 整套装备款式、标识、器材配置、绳索长度等应符合统型标准。 安全绳最小破断强度应≥20kN；线密度≤50g/m；延伸率应大于1%且不大于10%（承重达到最小破断强度的10%时）；经204℃±5℃的耐高温性能试验后，不应出现融熔、焦化现象；在600℃±5℃，1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃，1.33kN负荷环境下承载300s，不应出现断裂现象。 安全绳采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封并包以裹紧的橡胶或塑料套管，能够一次性展开。 安全绳环下方应设置永久性标志，且至少应包括下列内容：生产者和/或生产企业名称，采用以下五种方式之一表示：中文全称、英文或拼音全称、中文简称、英文或拼音简称、注册商标图案；生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称；产品名称及型号；产品批号或编号（前6位为生产年、月）；法律法规要求标注的其它内容。 下降器材质为铝合金或同等材质；应能承受不小于5kN的工作负荷，破断负荷≥13.5kN，具备离手掣停功能，可空中悬停，具备防慌乱功能，下降器可与安全绳配合快速便捷使用并回收。 在下降器的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。下降器外部标注穿绳方向、操作说明和安全提醒。 下降器经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 用于消防人员与绳索的自身连接和固定锚点，采用自动锁，安全钩材质为铝合金或同等材质。 在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥27kN，轻型消防安全钩短轴的破断强度≥7kN；在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度≥7kN。 在安全钩的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、破断强度、商标（或生产厂名）等。 安全钩经GB/T10125规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 材质性能应不低于芳纶，阻燃耐高温，缝合扁带宽度12mm，周长1m，最小破断强度应大于35kN；经600℃±5℃的耐高温性能时，连接扁带不出现融熔、焦化现象。 具备高温环境承载性能的连接扁带在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下的承载40s，在400℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载300s，不出现断裂现象，每条连接扁带做防散处理。 - 提供所投产品或产品核心部件的生产厂家官方网站产品信息资料截图（及网址）或生产厂家发布的产品白皮书或第三方检验机构出具的检测报告（完整样页）或其他相关证明材料；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
|  |  |  | - 消防安全腰带 | - ★ | - 消防员灭火救援作业时登梯作业和逃生自救的安全防护装备。技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2023的要求,主体颜色为藏蓝色 |
|  |  |  |  | 消防安全腰带：消防员灭火救援作业时登梯作业和逃生自救的安全防护装备,渐进式，具有强度高、重量轻（0.5-0.85公斤）、耐磨损、耐腐蚀等性能，工作拉力≥4.5KN，极限拉力≥12KN不破断。所有金属件耐腐蚀，防静电。 织带宽度为70mm±1mm。安全腰带的缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝≥13mm；线路、针迹顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。腰带的带扣使用排插形式，使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。高温下不出现熔融、焦化现象。 - 投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页），所投产品消防产品认证证书须在交货验收前提供原件供查验。 |  |
|  |  |  | - 消防腰斧 | - ★ | - 技术性能符合《消防腰斧》XF630-2023的要求 |
|  |  |  |  |  | 多功能腰斧为高强度特钢和高强度工程塑料制成。 由斧、刀锯、斧套组成，具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 腰斧各刃部及撬口均经热处理，硬度达到48HRC-56HRC，平刃能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，尖刃和柄刃能凿击Q235A钢平板，无缺刃、卷边和裂纹等损伤。 具备抗冲击、耐腐蚀性能。 重量≤1kg 斧套由头层牛皮制作，坚实耐用。 产品具备永久性标志， - 投标文件中提供所投产品第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页），所投产品消防产品认证证书须在交货验收前提供原件供查验。 |
|  |  |  | - 消防员灭火防护头套 | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护头套》XF869-2010的要求 |
|  |  |  |  | 用于消防灭火时头部、侧面及颈部保护。头套裙边加长设计，确保佩戴空气呼吸器面罩后，头套的前部和后部与防护服领口内重叠部分的长度≥20厘米，头套侧部与防护服领口内重叠部分的长度不小于13厘米，对消防员颈部有效保护。 头套应使用采用芳纶等本质阻燃材料制成，原材料采用原浆染色，洗涤不脱色。 甲醛含量≤75mg/kg，无异味。 阻燃性能，毁损长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融、滴落现象。阻燃性能：经向、纬向损毁长度不大于7mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象。 经260℃热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 面料抗起球等级3级；水洗尺寸变化率直向、横向≤3.5%。 开口的弹性适度，满足佩戴舒适性。 - 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订前提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |
| - 9 | - 灭火防护服（指挥款） | - ★ | - 指挥款：技术性能符合《消防员灭火防护服》XF10-2014 的要求 |  |  |
|  |  | - ■ | 消防员灭火指挥服不多于三层结构，配备救生拖拉带，样式符合最新款式消防员灭火防护服款式标识统型要求，颜色按照国家消防救援局最新统型要求执行，标识齐全符合标准、供货实物标识按照用户需求订制。 灭火指挥服 " 指挥服外层采用藏青色原液间位芳纶和深色原液对位芳纶双层交织面料或同性能面料或更优面料，面料外观干净整洁度高，阻燃，耐磨，防静电。指挥服整体热防护能力的 TPP 值不小于 35.0，且无熔融、脆裂和收缩现象。" 灭火指挥服 " 指挥服的各层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），反光标志带，膝盖、肘部、肩部等外层加强材料以及救生拖拉带所用的材料，经过 25次洗涤后，损毁长度不应大于 45mm，续燃时间不应大于 2s，且不应有熔融，滴落现象，投标响应表中须标注各层损毁长度、续燃时间数值、且应与型式试验检验报告一致。固定在指挥服外面的防护护腕、布标签、徽章、挂衣环、黏合物、拉链基布、缝纫线、口袋材料，经过 25 次洗涤后，续燃时间不应大于 2s，且不应有熔融，滴落现象。" 灭火指挥服 的外层、防水透气层、隔热层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），膝盖、肘部、肩部等外层加强材料，经（260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于 2.5%，试样表面应无明显变化。投标响应表中须标注各层沿经、纬向尺寸变化率数值、且应与型式试验检验报告一致。舒适层的材料经（180±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于 2%，试样表面应无明显变化。指挥服所用的缝纫线经(260±5)℃热稳定性能试验后，应无熔化、烧焦的现象。指挥服所用的五金件经(260±5)℃热稳定性能试验后，应能保持其原有的功能。指挥服救生拖拉带所用的材料经（260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于 2%，试样表面应无明显变化。" 灭火指挥服 指挥服的各层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），经过 5 次洗涤后，沿经、纬向缩水率不应大于 2.5%。投标响应表中须标注各层沿经、纬向缩水率数值、且应与型式试验检验报告一致。 灭火指挥服 外层材料洗涤 5 次后，沾水等级不应小于 3 级。 灭火指挥服 " 外层材料经、纬向干态断裂强力不应小于2000N。舒适层材料经、纬向干态断裂强力不应小于400N。指挥服救生拖拉带所用的材料经、纬向干态断裂强力不 应小于 7000N。投标响应表中须标注所投产品上述经、纬向干态断裂强力数值，且应与型式试验检验报告一致。" 灭火指挥服 " 外层材料经、纬向撕破强力不应小于800N。 灭火指挥服 外层材料耐洗沾色和耐水摩擦不应小于 4 级，光色牢度不应小于 4 级。 灭火指挥服 洗涤 25 次后，防水透气层材料的耐静水压不应小于 50kPa。 灭火指挥服 防水透气层材料的透湿率不应小于5000g/(m²•24h)。 灭火指挥服 防水透气层材料洗涤 25 次后，拒油不应小于 3 级。 灭火指挥服 各部位缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每 3cm 不应小于 12 针，包缝线每3cm 不应小于 9 针。 灭火指挥服 指挥服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于 4 级。 灭火指挥服 外层材料接缝断裂强力不应小于650N。 灭火指挥服 " 反光标志带的逆反射系数应符合XF10-2014 逆反射系数规定值要求。 经耐热性能试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。其逆反射系数不应小于 XF10-2014 逆反射系数规定值的70%。经高低温试验后，反光标志带不应出现断裂、起皱、扭曲的现象。 灭火指挥服 整套指挥服的质量不应大于 3kg。 灭火指挥服 各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；黏合衬不应有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 灭火指挥服 救生拖拉带展开时间不应大于10s，拖动测试假人距离不应小于 2.5m。 灭火指挥服 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）； |  |  |
| - 10 | - 灭火防护服战斗款） | - ★ | - 技术性能符合《消防员灭火防护服》XF10-2014的要求 |  |  |
|  |  | - ■ | 消防员灭火防护服不多于三层结构（投标响应表中须标注所投产品层数），配备救生拖拉带，样式符合最新款式消防员灭火防护服款式标识统型要求，颜色按照国家消防救援局最新统型要求执行，标识齐全符合标准、供货实物标识按照用户需求订制。 防护服外层采用藏青色原液间位芳纶和深色原液对位芳纶双层交织面料或同性能面料或更优面料，面料外观干净整洁度高，阻燃，耐磨，防静电。 防护服整体热防护能力的TPP值不小于32.0，且无熔融、脆裂和收缩现象。 防护服的各层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），反光标志带，膝盖、肘部、肩部等外层加强材料以及救生拖拉带所用的材料，经过25次洗涤后，损毁长度不应大于45mm，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融，滴落现象，投标响应表中须标注各层损毁长度、续燃时间数值、且应与型式试验检验报告一致。 固定在防护服外面的防护护腕、布标签、徽章、挂衣环、黏合物、拉链基布、缝纫线、口袋材料，经过25次洗涤后，续燃时间不应大于2s，且不应有熔融，滴落现象。 防护服的外层、防水透气层、隔热层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），膝盖、肘部、肩部等外层加强材料，经（260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于2%，试样表面应无明显变化。投标响应表中须标注各层沿经、纬向尺寸变化率数值、且应与型式试验检验报告一致。 舒适层的材料经（180±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于2%，试样表面应无明显变化。 防护服所用的缝纫线经(260±5)℃热稳定性能试验后，应无熔化、烧焦的现象。 防护服所用的五金件经(260±5)℃热稳定性能试验后，应能保持其原有的功能。 防护服救生拖拉带所用的材料经（260±5)℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率不应大于2%，试样表面应无明显变化。 防护服的外层、防水透气层、隔热层、舒适层材料（以型式试验检验报告产品实际各分层为准），经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率不应大于2.5%。投标响应表中须标注各层沿经、纬向缩水率数值、且应与型式试验检验报告一致。 外层材料洗涤5次后，沾水等级不应小于3级。 外层材料经、纬向干态断裂强力不应小于900N。 舒适层材料经、纬向干态断裂强力不应小于320N。 防护服救生拖拉带所用的材料经、纬向干态断裂强力不应小于7000N。 投标响应表中须标注所投产品上述经、纬向干态断裂强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 外层材料经、纬向撕破强力不应小于450N。 投标响应表中须标注所投产品经、纬向撕破强力数值，且应与型式试验检验报告一致。 外层材料耐洗沾色和耐水摩擦不应小于4级，光色牢度不应小于4级。 洗涤25次后，防水透气层材料的耐静水压不应小于50kPa。 防水透气层材料的透湿率不应小于5000g/(m²•24h)。 防水透气层材料洗涤25次后，拒油不应小于3级。 各部位缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜，明暗线每3cm不应小于12针，包缝线每3cm不应小于9针。防护服裤子背带尼龙搭扣长度大于25cm，配备备用尼龙搭扣。 防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其他表面部位的色差不应小于4级。 外层材料接缝断裂强力不应小于650N。 反光标志带的逆反射系数应符合XF10-2014逆反射系数规定值要求。 经耐热性能试验后，反光材料表面应无炭化、脱落现象。 其逆反射系数不应小于XF10-2014逆反射系数规定值的70%。 经高低温试验后，反光标志带不应出现断裂、起皱、扭曲的现象。 整套防护服的质量不应大于3kg。 各部位整烫平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；黏合衬不应有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 救生拖拉带展开时间不应大于10s，拖动测试假人距离不应小于2.5m。 提供所投产品消防产品认证证书、第三方有权机构出具的型式试验报告（完整样页）或检测报告（完整样页）；合同签订后提供相关资料原件供查验（应与投标文件中的一致）。 |  |  |

| 品目名称 | 要求 |
| --- | --- |
| ▲抢险救援服装 | 提供样品演示视频 |
| 抢险救援套装 | 提供样品演示视频 |
| 灭火防护套装（A） | 提供样品演示视频 |
| 灭火防护套装（B） | 提供样品演示视频 |
| 灭火防护服（指挥款） | 提供样品演示视频 |
| 灭火防护服（战斗款） | 提供样品演示视频 |

（三）申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无。

3、本项目的特定资格要求：无。

（四）投标人必须提交的证明文件：

1、授权委托书（按格式提供）；

2、供应商声明函（按规定格式）；

3、采购需求要求的其他资料（扫描件加盖投标人公章）。

（五）合同主要条款：

1、付款方式：全部货物验收合格并经结算审计完成后支付所有款项。

2、履约保证金：中标人在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为合同金额2.5%。允许以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交。无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，项目完成后，按规定返还全部履约保证金。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城市仲裁委员会仲裁。

（六）项目地点：宣城市。

（七）项目期限：合同签订后30日历天内完成供货。

（八）验收要求：

初验：采购人组织初验，对照供货交接单及附件清单组织点验数量、规格型号及附件等。

验收：供货完毕后10日内，采购人完成验收。验收依据招标和中标投标文件、国家标准、行业标准。采购人认为有必要的，可组织抽样并委托第三方检测机构进行检测，同时中标人应补齐所有因检测而破损的产品。

验收不合格的，甲方有权退货，并追究乙方违约责任。

用户对货物验收通过，并不代表对货物的隐蔽瑕疵予以接受，如用户发现货物存在隐蔽瑕疵且影响产品正常使用或存在安全隐患的，无论是否超过产品免费质保期，乙方应在收到反馈信息后30日内予以免费更换全部问题产品或部件，否则用户均有权要求乙方承担违约责任。

（九）售后要求：

1.质保期：5年。

2.维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在2小时内响应，12小时内到达现场，24 小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

特别说明：投标报价需包含设备的运输、就位、安装、调试等的完整报价。

（十）其他要求：

中标人交货时，器材需配备多模芯片，芯片集成装备编码、无源射频标签及二维码于一体，需满足国家消防救援局《消防救援队伍2023年度深化初战联战“两项改革”实施方案》文件要求，能够将器材准确位置等信息接入国家局“一张图”系统上，并能够支持国家局抽查装备数据；

器材需配备多模芯片

一、柔性多模智能识别芯片

1、需适用于服装类的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、芯片需可以在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、需满足频率范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、需可随衣服一起洗涤，水中浸泡性能不受影响；

9、工业洗涤次数需不小于2000次，具有良好的耐酸碱性能；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

11、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

12、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

13、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

14、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

二、曲面多模智能识别芯片

1、需适用于头盔类曲面非金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温度数：不小于150℃，耐低温：不大于-30℃；

4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、频率需满足范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

9、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

11、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

12、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

三、高性能防水多模智能识别芯片

1、需适用于空呼背托架等非金属平面表面的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；

5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

6、需满足频率范围(MHz)：902-928；

7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

8、可擦写次数：≥100000次；

9、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

10、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

11、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

12、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

四、高强度多模智能识别芯片

1、需适用于表面为金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃；

4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；需具有良好的耐酸碱性；

5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

6、需满足频率范围(MHz)：902-928；

7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

8、可擦写次数：≥100000次；

9、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

10、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

11、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

12、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

五、抗金属曲面多模智能识别芯片

1、需适用于气瓶类等曲面金属材质的装备物资；

2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体；

3、耐高温度数：不小于180℃，耐低温：不大于-30℃；

4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上；

5、频率需满足范围(MHz)：902-928；

6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C；

7、可擦写次数：≥100000次；

8、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证；

9、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作；

10、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理；

11、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”；

12、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。

以上事项未提供，或提供达不到要求的，采购人有权不予接收货品、不予安排验收、支付等有关事项。

（十一）本项目所属行业为工业。

## 五、评标办法

（以下评审部分由采购人：宣城市消防救援支队提供并负责解释）

一． 总 则

1、为规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护招投标当事人的合法权益，依照政府采购相关法律、法规制定本评标办法；

2、本办法仅适用于本次采购项目的评标活动；

3、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

4、评标活动依法进行， 任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

5、评标活动在严格保密的情况下进行。

6、评标活动及其当事人应当接受政府采购监督管理部门的监督。

二、评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二， 评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。评标委员会负责评标活动，向招标人推荐中标候选人以及根据采购人的授权直接确定中标人。

2、根据项目特点和评标中遇到的特殊情况，按照法律、法规的规定。

三、评审程序

1、本项目采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、开标结束后，由采购人代表或采购代理机构对投标人的资格进行审查，评标委员会成员进行复核。合格投标人不足3家的，不得评标。

3、合格投标人符合法律要求的，即评标活动正式开始。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：a.招标的目的；b. 招标项目的范围和性质；c. 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；d. 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。采购人代表应在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

4、评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

5、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、综合比较与评价

1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3、投标人的最终得分为每个评委对该投标人汇总得分的算术平均值,四舍五入保留至小数点后两位。

4、评标结果按评审后最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。排列顺序第一的作为本项目第一的中标候选人,以此类推。评标委员会须向采购单位推荐不超过3家中标候选人，并接受采购单位授权确定本项目中标人（其中，中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定）。

5、评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会全体成员均应在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

6、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评审细则

1、资格审查表

| 安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |
| 审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 投标人声明函 | 按照规定格式 |  |  |
| 审查意见： |  |  |  |  |
| 签字： 评审时间： |  |  |  |  |

备注：审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在资格审查表上。投标人必须通过上述全部指标，否则投标无效。

2、符合性审查表

| 安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目标段二十五符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |
| 审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 2 | 授权委托书 | 符合招标文件要求 |  | 按规定格式提供法定代表人参加投标的，提供身份证明扫描件 |
| 3 | 获取招标文件方式 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 4 | 标书规范性 | 符合招标文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 5 | 标书响应情况 | 付款响应、交货期响应、售后服务响应、履约保证金响应等 |  |  |
| 6 | 技术参数及其他实质性响应情况 | 响应招标文件要求，所投产品满足招标文件所有必备参数和实质性要求 |  | 实质性要求是指本招标文件中用带 “★”或“必须”的商务和技术要求。 |
| 7 | 投标报价 | 最终投标报价未超过本项目控制价 |  | 超过本项目控制价为无效标 |
| 8 | 其他 | 采购需求要求的其他资料 |  | 扫描件加盖投标人公章 |
| 审查意见： |  |  |  |  |
| 评标委员会签字： 评审时间： |  |  |  |  |

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。投标人必须通过上述全部指标，否则投标无效。

- 所要求提供的相关证明文件，投标人应按文件规定格式制作。

3、详细评价表

| 类别 | 评分 内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（70分） | 满足货物指标 要求情况（10分） | 标注■号的条款，每满足或优于一项得 1 分，共 10 项，满分 10 分。 注：以投标响应表和“技术参数及要求 ”中要求提供的证明材料（如有要求）作为评审依据。 | 0-10 分 |
|  | 综合 性能（15分） | 评标委员会根据投标人所投产品的技术功能（包括不限于产 品主要性能、技术标准、技术创新等）情况进行评审： 1. 产品主要性能、技术标准等方面满足或优于采购文件要求，相关证明材料详实，有技术创新、整体技术功能先进，满足使用要求，得5 分； 2. 产品主要性能、技术标准等方面满足采购文件要求，能够提供相关证明材料，能够满足使用要求，得3 分； 3.产品主要性能、技术标准基本满足采购文件要求，相关证明材料不够详实，基本满足使用要求，得 1 分； 4.产品主要性能、技术标准与采购文件要求存在较大偏差，相关证明材料存在缺失，无法满足使用要求，不得分。 注：证明材料包含但不限于产品技术规格书、外观照片、产品彩页、检测报告（第三方有权检测机构出具）、相关证书扫描件、用户评价（案例）等。 | 0-5 分 |
|  |  | 评标委员会根据投标人所投产品的选材用料（包括不限于重 要部件（或主材料）类型、稳定性、耐久性、质量保证等） 情况进行评审： 1. 所投产品选材用料符合相关国家标准和行业标准，可长时间持续工作、故障率低、使用寿命长，耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能强，相关证明材料详实，得 5分。 2. 所投产品选材用料符合相关国家标准和行业标准，性能稳定、故障率低、维修成本低，具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能，能够提供相关证明材料，得 3 分。 3. 所投产品选材用料符合相关国家标准和行业标准，性能稳 定，具有一定的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能，相关证明 材料不够详实，得 1 分； 4.未提供证明材料，不得分。 注：证明材料包含但不限于产品技术规格书、外观照片、产 品彩页、检测报告（第三方有权检测机构出具）、相关证书 扫描件、用户评价（案例）等。 | 0-5 分 |
|  |  | 评标委员会根据投标人所投产品的实用性能（包括不限于产 品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性等）情况 进行评审： 1. 所投产品设计理念先进，产品使用便捷性强、安全性高，具有较强的人性化设计，维护便捷高效，满足使用需求，相关证明材料详实，得5分。 2. 所投产品使用便捷、安全，具有人性化设计，维护便捷，满足使用需求，能够提供相关证明材料，得 3 分。 3. 所投产品使用便捷性、安全性、人性化设计、维护便捷性基本满足使用需求，相关证明材料不够详实，得 1 分。 4.未提供证明材料，不得分。 注：证明材料包含但不限于产品技术规格书、外观照片、产品彩页、检测报告（第三方有权检测机构出具）、相关证书扫描件、用户评价（案例）等。 | 0-5分 |
|  | 专业技术 生产能力（5分） | 根据投标人或制造商专业技术生产能力方案（包括但不限于①自主研发能力、生产工艺和生产流程；②生产车间环境及 详细的实际生产情况、产品检验及品控；③专业技术人员配 备情况）进行评审： 1、专业技术生产能力方案完善合理，有完整的文字说明、图纸及实景照片，详细的生产、检验设备设施及流程，专业技术人员岗位配置齐全，得 5分； 2、提供专业技术生产能力方案，有文字说明、图纸及实景照片，具有生产、检验设备设施及流程，配置专业技术岗位人员 ，得 3分； 3、技术生产能力方案不完善，得 1 分。 4、未提供方案，不得分。 | 0-5 分 |
|  | 售后服务 履约能力（15分） | 售后人员 投标人为本项目配备售后服务人员，每配备1人得 1分，最多得 4分。 注：投标文件中提供①人员名单（格式自拟）；②提供投标人（或生产厂商）为上述人员缴纳的近 3 个月内（任意 1 个月）的社保证明材料。具体证明形式详见投标人须知前附表（提供任意五险之一的社保缴纳证明即可）。 | 0-4分 |
|  |  | 售后服务方案 提供合理售后服务方案，方案不限于（1、售后维保工作流程图；2、现场操作和理论培训服务；3、应急预案、联勤联保方案；4、日常配套备品备件品种及供应价、质保期满后零配件及服务费报价）评标委员会进行综合评审： 1、售后服务方案中上述 4 项内容全部涵盖，且各项方案内容完善合理，得 5分。 2、售后服务方案中上述 4 项内容全部涵盖，部分方案不够完善不够合理，得 3 分 3、售后服务方案中未全部涵盖上述 4 项内容，得 1 分 4、未提供任何材料，不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 质保期 免费质保期在满足招标文件要求的基础上, 所投全部产品免 费质保期每增加一年加3分（增加不足一年部分不加分），满分3 分。 注：以投标响应表中投标人承诺的免费质保期为准。 | 0-3 分 |
|  |  | 生产厂商授权、生产厂商售后服务承诺 投标文件中同时提供▲（核心产品）的生产厂商针对本项目出具的产品授权书及售后服务承诺书的，得3分 注：投标文件中提供生产厂商授权书和售后服务承诺书（格式自拟，加盖生产厂商公章）。如为生产厂商投标，仅需提供售后服务承诺书。 | 0-3 分 |
|  | 投标人业绩（4分） | 自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有所投标注“▲ ”（核心产品）供货业绩，每提供一个业绩得 2 分， 满分4 分。 注：1.投标文件中须提供业绩合同及验收证明材料扫描件。 如上述证明材料中无法体现合同签订时间、供货产品内容等 评审因素的，须另提供加盖业主（或合同甲方）公章的相关 证明材料扫描件； 业绩合同中至少有一项产品与本次所投标注“▲ ”产品同 类型（可不同品牌可不同型号）； - 同一项目下分别签订的多个合同不累计计分，仅计分一次。 | 0-4分 |
|  | 视频演示评测（21分） | 评标委员会根据投标人所提供视频演示的功能、性能实现、生产 质量、人性化设计等方面进行综合评审： | 0-21 分 |
|  |  | 功能、性能实现： 1.视频演示在功能、性能实现方面表现出色，稳定性、安全性、适用性、实战性等方面均达到较高水平，没有明显的缺陷，得7 分。 2.视频演示品在功能、性能实现方面较出色，稳定性、安全性、适用性、实战性等方面均达到基本要求，存在细微缺点，但不影响整体使用，得 4 分。 3.视频演示在功能、性能实现方面尚可，稳定性、安全性、适用性、实战性等方面存在一定问题，但不影响核心功能的使用，得 2 分。 4.视频演示在功能、性能实现方面表现较差，稳定性、安全性、适用性、实战性等方面存在较多问题，可能影响核心功能的使用，不得分。 注：未提供样品不得分。 |  |
|  |  | 生产质量： 1.视频演示生产质量高，用材用料精良，工艺精湛，无明显瑕疵，得 7分。 2.视频演示生产质量较高，用材用料较好，工艺良好，存在一些小瑕疵，但不影响整体质量，得 4 分。 3.视频演示生产质量符合要求，用材用料合格，工艺尚可，存在一些明显的瑕疵，但不影响产品的正常使用，得 2 分。 4.视频演示生产质量不达标，用材用料差，工艺粗糙，存在明显的质量问题，影响产品的正常使用，不得分。 注：未提供样品不得分。 |  |
|  |  | 人性化设计： - 1.视频演示在设计上充分考虑了用户的操作和穿戴需求，操作方便、易于使用且舒适，得 7分。 - 2.视频演示在设计上基本满足了用户的操作和穿戴需求，但存在 一些小问题或需要改进的地方，得 4 分。 - 3.视频演示在设计上未能充分考虑用户的操作和穿戴需求，操作使用起来不方便或不舒适，存在一些明显的瑕疵，但不影响 产品的正常使用，得 2 分。 - 4.视频演示在设计上严重忽视了用户的操作和穿戴需求，使用操 作起来复杂繁琐影响正常使用效率，或穿戴不方便、造成消 防员明显不适（如重量过重、透气性差、活动受限、有压迫感、存在异味等），不得分。 注：未提供样品不得分。 |  |
| 价格分（30分） |  | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评 标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价） ×30%×100 |  |

注：所要求提供的相关证明文件，供应商需按要求提供清晰扫描件或复印件并加盖公章，演示视频应采取通用可播放的视频格式，因视频格式问题导致无法播放的，由供应商自行承担一切风险和责任；演示视频使用u盘装载。

（1）本项目演示内容均采用播放视频形式进行演示，供应商自行录制演示内容，供应商须确保所递交的文件绿色安全无任何病毒，所摄视频格式应采取通用可播放的视频格式(MP4，AVI，RM(RMVB),WMV)。因供应商视频格式问题导致无法播放的，由供应商自行承担一切风险和责任；

（2）送达时间：演示视频使用u盘装载，响应文件提交截止日期之前，现场递送给本项目采购代理机构。

六 、采购合同（采购人提供）

- 政府采购合同参考范本

- （货物类）

第一部分 合同书

项目名称：安徽省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”宣城支队装备建设项目（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：                年       月       日

（以下简称：甲方）通过宣城市公共资源交易有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）（以

下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律 法规之规定，按照平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，

约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如 果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，

组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 1.3 价款

本合同总价为：￥            元（大写：人民币                  元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                                 。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付 货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一 日的应交付而 未交付货物价格的     %计算，最高限额为本合同总价的       %；迟延交付货物的 违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同

时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙 方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一 日的应付而未付款的     %计算， 最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之

日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告 后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的 的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处 或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺 诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行

过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约 方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损 失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金 和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式

均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务， 对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行

使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂 停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行

合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合 同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致； 针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情

形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；

不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交               仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁

规则裁决；

1.7.2 向                        人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间：      年     月    日

乙方：    （单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间：       年     月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同 ”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并

包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价 ”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人

应支付给中标人的价格。

2.1.3“货物 ”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种 类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，

并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“ 甲方 ”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代

表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“ 乙方 ”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法 人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合 体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方

承担连带责任。

2.1.6“现场 ”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果 有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有

技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的 侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权

指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用

的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、 防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所

引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行 履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检

查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当

事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资

料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向 任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未 公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等， 并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密

信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章

制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、

环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见

合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形 式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认

为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得

违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书 面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自

承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履 行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成， 接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向

甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合

同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定

时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间 内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的

证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不

给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取

的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止 或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承

担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验， 并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件、验收申请表；货物交付时，乙方在合

同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质 量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，

组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 若中标人出现验收不合格的情况，按合同1.6.3执行。

2.17.4检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用

条款。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方 式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交

不超过合同价 2.5%的履约保证金；

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退 还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起   个工作日

内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定

全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要

求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应 以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部

分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

七、投标文件格式

*********（项目名称）

投

标

书

投 标 人：

项目编号（包号）：

年    月    日

（一）投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

### （二）开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| 最终投标报价 （人民币元） | 投标总价：小写： 大写： |
| 备注 |  |

投标人公章：

备注：

1、此表用于开标会报价之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

### （三）投标函

致：                  （采购人）

根据贵方的招标邀请书或招标公告，我方兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金。

2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

4、我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、我方声明投标文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7、我方同意招标文件规定的付款方式、质保要求。

投标人名称：

（投标人公章）

法人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                 电   话：

传    真：

投标人开户行:

账        号:

### （四）投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项等导致的风险和责任，投标人自行承担。

### 2、表中须明确列出所投主要产品的货物名称、品牌、型号、规格、原产地及生产厂商 ，

否则可能导致投标无效。

（五）主要成交标的承诺函

我方同意在中标结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的；

2 、中标人提供的以上承诺情况（名称、规格型号、数量、单价，如有服务内容，在备注中填写），将按约定随中标公告一并公告。

3 、本页《主要成交标的承诺函》由投标人准确填写。

投标人公章：

### （六）投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 招标文件服务要求 | 投标人承诺的服务 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 第二部分：商务部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标承诺 | 不允许负偏离 |
| 1 | 项目期限 |  |  |  |
| 2 | 付款 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |
| 4 | 相关服务 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 第三部分：服务说明一览表（如有 ） |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1、投标人必须逐项对应描述招标文件的服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人可以对招标人的服务方案进行优化，提供满足采购人实际需要更优的服务方案，须在上表偏离说明中详细注明，且此方案须经评标委员会评审认可；招标人提出的实质性的要求不允许负偏离，商务部分响应不允许负偏离；

3、响应部分可后附详细说明及技术资料、相关技术和服务方案。

### （七）产品质量承诺函

### （投标人可自行制作格式）

投标人公章：

### （八）所供货物组部件、备品、备件清单

（投标人可自行制作格式）

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

（九）与评审有关的证明文件

备注：

1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评标办法；

2、请投标人自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评标办法的评审顺序依次制作，并制作目录、标明页码。

3、与评审有关的证明文件索引目录格式：

| 序号 | 招标文件“评标办法”评审对应指标 | 陈述、说明、方案及 证明资料名称 | 对应本章节页码范围 （注：不在本章节体现的证明资料，须注明其证明材料在投标文件中所在章节位置，例如资格审查指标中“投标人声明函”，投标人应注明详见投标文件第十五章－投标人声明函，无需在本章节中重复提供） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格审查指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 二 | 符合性审查指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 三 | 详审指标 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人公章：

（十）投标授权书

本授权书声明：我方授权          （投标人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、开标、评标、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：              （请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日 期：    年    月    日

备注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加投标的无需提供投标授权书，提供身份证明扫描件或影印件。

（十一）供货安装（调试）方案

（投标人可自行制作格式）

（十二）售后服务与维保方案

（投标人可自行制作格式）

（十三）所投货物的技术资料或样本等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

### （十四）投标人声明函

（联合体参加投标的，联合体双方均须提供）

根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我方郑重声明：

1、我方完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺：合同签订前，若我方不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，或具有不良信用记录情形，贵方可取消我方中标资格或者不授予合同，所有责任由我方自行承担。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日 期：   年   月   日

（十五）中小企业声明函（货物）

（非中小企业产品投标，不需此件）（如有将随评审结果一并公示）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

参考样式：（发电机） ，属于（工业）行业；制造商为（***公司），从业人员（*）人，营业收入为（*）万元，资产总额为（*）万元，属于（微型企业）

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（）人，营业收入为（）万元，资产总额为（）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年   月   日

（十六）残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件） （如有将随评审结果一并公示）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物不包括使用非

残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日 期：   年   月   日

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策

八、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。